附件1：

一、四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区一期净化区域改造服务市场调研要求

1.名称：四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区一期净化区域改造服务。

2.项目位置：四川省成都市双流区岐黄二路1515号

二、工作内容和要求

1.工程概况

工程项目概况：四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区位于成都天府国际生物城，北邻凤凰路，南邻生物城中路，东邻岐黄二路，西邻岐黄里路，总用地面积69608㎡（约合104.4亩）。一期项目目前已经竣工并投用，按照合理规划、节约投资的原则，根据科室要求对部分净化区域进行改造升级服务。

2.潜在供应商资格要求

（1）参与投标的投标人必须具有独立法人资格；

（2）能够独立完成相关净化区域的改造设计与改造施工工作；

（3）未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于四川省行政区域或其他行政区内有关行政处罚期间；未处于投标禁止期内；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（5）在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

（6）本次采购不接受联合体投标；

（7）省外企业需具备在有效期内的《省外企业进川承接业务备案证明》。

3.工作的内容及目标要求

（1）工作内容：

1）收集资料。

2）确定服务工作组，编制服务实施计划与方案，内容包括但不限于改造设计图纸、改造施工方案、改造施工周期、材料技术要求、验收标准等。

改造升级服务内容如下：

| 改造服务内容清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 区域 | 内容 | 要求 |
| 1 | 手术室 | 术后恢复室外走廊上增加一扇常开门 | 材质需满足净化要求，且不能影响病床推入术后恢复室 |
| 2 | 消毒供应中心 | 去污区增加一套排风设备 | 满足去污区的负压差 |
| 3 | 消毒供应中心 | 净化区的出风口、排风口保温软接 | 满足净化要求，满足消防规范 |
| 4 | 检验科 | 医用电梯门口隔断设门 | 满足净化要求，满足消防规范 |
| 5 | 检验科 | GCP标本、试剂库改为过渡间开门洞装气密门 | 满足净化要求，满足消防规范 |
| 6 | 检验科 | 值班室、洗消室改造 | 满足净化要求，满足消防规范 |
| 7 | 静配中心 | 清洁间、清洗室墙面改为洁净板，地面改为地胶 | 满足净化要求，满足消防规范 |
| 8 | 静配中心 | 洁净区内部墙地顶面相接处需要做阴阳角圆弧处理 | 满足净化要求，满足消防规范 |
| 9 | 静配中心 | 部分压差表移至墙体另外一侧，并增设压差集中显示设备 | 满足净化要求，满足消防规范 |
| 10 | 静配中心 | 将所有洁净空调面板移至摆药准备区 | 满足净化要求，满足消防规范 |
| 11 | 静配中心 | 新风口距地2.6米，需要抬高至下边沿距地3米以上 | 满足净化要求，满足消防规范 |
| 12 | 静配中心 | 一更、洁洗间增加排风口 | 满足净化要求，满足消防规范 |

根据设计及相关标准要求进行设计改造，改造内容以招标文件为准，后期若有变化以协商计价。

3）资料归档。

（2）目标要求

1）改造设计图纸需符合相关标准要求的法律法规、技术规范和行政审批部门审批的要求，若设计的图纸或施工质量达不到上述要求，应负责修改完善直到符合相关要求为止，采购人不增加任何费用。

2）服务单位应当建立严密、完善、运行有效的质量保证体系。

3）服务单位将有关改造设计图纸的档案收集完整、整理规范，包括对以上工作范围内的全部工作进行资料整理、全部完整装订成册等，按规定向采购单位移交。

6）乙方需实施符合国家标准的检验检测，并满足本区域相关单位及部门对改造后的院感及净化的检验管理要求，依据相应的标准规范对改造服务进行客观、公正、科学、准确的验收。

三、服务期限和质量要求

1.服务期：

乙方按要求完成净化区域改造服务至验收合格为止。

2.质量要求：达到国家现行技术标准要求及本项目合同要求，以上标准有冲突时，以要求较高、较严者为准。

附件2：

质量保证书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其地址现在                       。其主要营业地点现在                            。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

附件3：

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （公司名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件4：

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 人民币大写： 万元（人民币小写： 万元） |  |  |  |  |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：

日期：

附件5：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 客户名称 | 项目名称 | 提供 服务内容 | 合同 签订日期 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |

说明：1、本表后应附合同协议书或者用户证明文件的复印件，我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果；2、只填写与本次市场调研项目一致。

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年        月        日

附件6：

项目市场调查供应商反馈表

一、采购标的相关产业发展情况

二、目前市场供给情况及供应商优势

三、可能涉及的运行维护、 升级更新、 备品备件、 耗材等后续采购情况