附件1：

前提：本章中标注“★”号的条款为本项目的实质性要求，供应商应全部满足，否则其投标文件作无效处理。“▲”符号的条款为本项目的重要参数条款，未标识符号的条款为一般参数条款。

### 药品追溯码读码器（第二次）项目采购参数

- 预算及采购标的清单

- 项目总预算：5.6万

- 最高限价：5.6万

- 标的清单

| 序号 | 标的名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ## 药品追溯码读码器 | 台 | 8 |

- 技术要求

- 支持药品扫码，包括各类黑白或彩色的一维码、二维码。

- ★实现批量药品扫码，底座大小应与药品摆药篮子尺寸相当，以确保药品放置的稳固性；同时，在结合场景固定摄像头位置后，单次扫码任意药品的数量≥12个，每批次扫码速度≤2秒（提供证明材料）。

- 支持多环境扫码，包括暗光、强光、反光等，不受其他无码物品干扰。

- ▲高准确率扫码，在码长度≤2厘米、摄像头与码距离≥30厘米时，识别准确率≥99%。（提供证明材料）

- ▲扫码类型可配置，可以根据不同业务、不同码的规则配置特定的策略，只读取指定类别的一种或者多种码，包括但不限于追溯码、药监码、高值耗材码、处方码等，并可以按照类型对识别成功的码数量进行播报。

- ▲识别结果可管理，解码后的内容如有标点符号、特殊字符等，可以按照指定场景替换为对应的英文或者中文类型符号。

- ★多平台支持，支持Windows系统、国产化系统以及配套的CPU架构。

- 支持便捷调试。

- ★商务要求

- 合同签订后十个工作日完成送货。

- 验收合格后60日内支付合同金额的90%，验收合格一年后支付合同金额的10%。

- 质保三年，质保期内维修费用由供应商承担（提供承诺函并加盖公章）。

- 投标人提供7*24小时电话响应技术支持。如远程支持1小时无法解决，投标人2小时内需抵达采购人指定地点提供现场服务。

- 质保期内月故障率不高于两次，高于两次采购人可要求免费更换同型号新设备（提供承诺函并加盖公章）。

- 实际使用过程中报错率，误扫率不高于1%。

- 质保期内，如工作主机发生变更，供应商免费更换平台并完成调测（提供承诺函并加盖公章）。

- 兼容我院HIS系统（东华V8.4）（提供承诺函并加盖公章）。

- 评分标准

| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 30% | 30 | 满足招标文件要求且投标报价最低的有效投标报价为评标基准价，其投标人的报价分为30分。其他投标人的报价分按以下公式计算：报价得分=(评标基准价／投标报价)×30。 注：报价最低的为基准价。 | 共同评审因素 |
| 2 | 技术指标 42% | 42 | 完全符合招标文件技术参数要求得42分。▲号条款负偏离一项扣9分，一般参数条款一项扣5分，扣完为止。（▲号条款共3项，一般参数条款共3项）。 注：（1）▲号条款需提供证明文件（按招标文件要求提供资料,（2）如技术指标在投标文件中未对应出现或在投标文件中存在自相矛盾之处或未提供的不得分。 | 技术评审因素 |
| 3 | 业绩 10% | 10 | 自2023年1月1日（含）至今，以合同签订时间为准，投标人每有一个类似产品业绩的得2.5分，最多得10分。 注：提供项目合同复印件并加盖投标人公章（鲜章）。 | 共同评审因素 |
| 4 | 售后服务方案 18% | 18 | （1）根据投标人提供的售后服务方案，包含：①质量保障方案；②技术支持方案；③应急方案；④服务响应方案。方案包含以上4个方面的得12分，每缺少一项的扣3分，每有一项存在内容缺陷扣1.5分，扣完为止。 （2）根据投标人提供的与投标产品相关的①技术培训服务方案（其中应包含培训人员及维修人员的相关专业证书及在职证明加盖投标人公章）；②服务培训计划。方案包含以上2个方面的得6分，每缺少一项的扣3分，每有一项存在内容缺陷扣1.5分，扣完为止。 注：内容缺陷是指非专门针对本项目或不适用项目特性的情形、内容不完整或缺少关键节点、套用其他项目内容、内容前后矛盾、涉及的规范及标准错误、不利于项目实施、不可能实现的情形等任意一种情形。 | 共同评审因素 |