附件1：

一、四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区一期遗留问题委托第三方单位处理的市场调研要求

1.名称：四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区一期遗留问题委托第三方单位处理的市场调研。

2.项目位置：四川省成都市双流区岐黄二路1515号

二、工作内容和要求

1.工程概况

工程项目概况：四川省妇幼保健院（四川省妇女儿童医院）天府院区位于成都天府国际生物城，北邻凤凰路，南邻生物城中路，东邻岐黄二路，西邻岐黄里路，总用地面积69608㎡（约合104.4亩）。一期项目目前已经竣工并投用，自投用以来多次出现房屋渗漏水、墙面返碱、瓷砖脱落、吊顶脱落等质量及安全问题。现我院将委托第三方单位进行遗留问题的整改处理。

2.潜在供应商资格要求

（1）参与投标的投标人必须具有独立法人资格；

（2）本项目允许联合体参与投标；

（3）未处于财产被接管、冻结、破产状态；未处于四川省行政区域或其他行政区内有关行政处罚期间；未处于投标禁止期内；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（5）在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；

（6）本次采购接受联合体投标；

（7）省外企业需具备在有效期内的《省外企业进川承接业务备案证明》。

3.工作的内容及目标要求

（1）工作内容：

1）收集资料。

2）确定服务工作组，编制服务实施计划与方案，内容包括但不限于整改设计图纸、整改施工方案、整改施工周期、材料技术要求、验收标准等。

整改服务内容如下：

| 一期项目质量问题清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 具体位置 | 问题描述 |
| 1 | 住院楼 | 15-17号电梯轿厢无法满足病床推入，替换3部轿厢净宽2400x1400的电梯 |
| 2 | 1楼儿科门诊大厅 | 门诊走廊多处立面微晶石开裂脱落，需要进行加固处理 |
| 3 | 2#楼4层楼梯通道 | 防火门变形，更换 |
| 4 | 风机房 | 防排烟风机存在5台故障 |
| 5 | 门诊住院综合楼各楼层 | 机械闭门器未调试 |
| 6 | 1楼儿科门诊 | 08/09电梯前室防火门位置与图纸不符 |
| 7 | 总平 | 排查应急池变形，若变形维修更换 |
| 8 | 总平 | 液氧站气体报警弱电线挖断未恢复 |
| 9 | 总平 | 空腔内支护桩锚索渗水 |
| 10 | 总平 | 新建一期化粪池 |
| 11 | 弱电系统 | 能耗系统未完成安装调试 |
| 12 | 8楼病室一 | 卫生间地砖没找坡，洗澡水往外淌 |
| 13 | 地下室 | 地面反水，出口坡道墙面渗水 |
| 14 | 1楼门诊大厅 | 天窗漏水 |
| 15 | 1楼急诊科 | 急诊科131室天花伸缩缝漏水 |
| 16 | 1楼急诊科 | 急诊科导医台管道封堵问题吊顶漏水 |
| 17 | 2楼发热门诊 | 发热门诊退台处多个诊室及过道墙面渗水返碱，无明显水源，需彻底解决 |
| 18 | 2楼儿科门诊 | 靠露台幕墙处墙体渗水返碱 |
| 19 | 2楼产前诊断后走廊 | 墙面漏水导致吊顶漏水（3楼同位置墙面漏水） |
| 20 | 3楼检验科 | 检验科办公区，示教室、库房墙面大量反潮、过道多处乳胶漆未修补 |
| 21 | 3楼消供中心 | 过道墙面渗水返碱 |
| 22 | 4楼手术室 | 手术室女更衣室外墙、隔墙渗水 |
| 23 | 4楼手术室 | 男更衣通道墙面渗水脱皮 |
| 24 | 4楼手术室 | 气瓶间漏水（屋顶风机房漏水导致） |
| 25 | 4楼手术室 | 手术室11间、15间漏水 |
| 26 | 4楼手术室 | 手术室4间门口漏水 |
| 27 | 4楼诊室 | C区10诊室吊顶漏水（管道封堵问题） |
| 28 | 4楼扶梯 | 扶梯两侧天窗漏水 |
| 29 | 4楼A区 | 妇女保健科立牌处吊顶漏水 |
| 30 | 4楼12号电梯旁 | 墙面漏水 |
| 31 | 4楼手术室候诊区 | 吊顶漏水 |
| 32 | 5楼新生儿科 | 母子病房病区设备间墙面渗水返碱 |
| 33 | 5楼新生儿科 | 医务人员通道卫生间靠过道墙面渗水返碱 |
| 34 | 5楼新生儿科 | 老总值班室外墙渗水 |
| 35 | 5楼新生儿科 | 主任办公室外墙渗水 |
| 36 | 6楼产房 | 待产室墙面返碱 |
| 37 | 6F产房 | 医务人员过道墙面渗水返碱 |
| 38 | 6楼产房 | 家属等候区吊顶漏水 |
| 39 | 7楼产科 | 多间病房卫生间墙面渗水返碱 |
| 40 | 7楼产科 | 护士一值班室外墙渗水返碱 |
| 41 | 7楼产科 | 布草间开水间两侧墙面返碱脱皮 |
| 42 | 7楼产科 | 医生办公室外墙多次大量渗水 |
| 43 | 7楼产科 | 4床吊顶漏水、墙面漏水 |
| 44 | 8楼 | 主任办公室外幕墙漏水 |
| 45 | 8楼 | 污物通道卫生间墙面渗水返碱 |
| 46 | 8楼产科二病区 | 产科二病区医生办公室窗台漏水 |
| 47 | 9楼层流病房 | 4病室门口走廊漏水 |
| 48 | 2#楼2楼 | 病案室三门口伸缩缝漏水 |
| 49 | 2#楼2楼 | 食堂包间窗台漏水 |
| 50 | 2#楼办公室 | 307、311、407、414、416、504办公室外墙漏水 |
| 51 | 2#楼4楼 | 楼梯间墙面漏水 |

根据相关技术规范及相关标准要求进行改造设计，整改服务内容以招标文件为准，后期若有变化以协商计价。

3）资料归档。

（2）目标要求

1）整改设计图纸需符合相关标准要求的法律法规、技术规范和行政审批部门审批的要求，若图纸或施工质量达不到上述要求，应负责修改完善直到符合相关要求为止，采购人不增加任何费用。

2）服务单位应当建立严密、完善、运行有效的质量保证体系。

3）服务单位将有关设计图纸的档案收集完整、整理规范，包括对以上工作范围内的全部工作进行资料整理、全部完整装订成册等，按规定向采购单位移交。

6）乙方需实施符合国家标准的检验检测，并满足本区域相关单位及部门对改造后的院感及净化的检验管理要求，依据相应的标准规范对改造服务进行客观、公正、科学、准确的验收。

三、服务期限和质量要求

1.服务期：

乙方按要求完成改造服务至验收合格为止。

2.质量要求：达到国家现行技术标准要求及本项目合同要求，以上标准有冲突时，以要求较高、较严者为准。

附件2：

质量保证书

************：

（制造商家名称）是在      .（国名）依法登记注册的，其地址现在                       。其主要营业地点现在                            。

作为供应商，我方承诺，为本次招标提供的货物为原厂制造、合法渠道供应的全新产品。我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同承担和分别承担招标文件中所规定的义务。

供应商单位名称：       （盖章）

供应商单位法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

附：授权销售产品清单

附件3：

法定代表人身份授权书

（采购单位名称）：

本授权声明：                         （公司名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代表签字：

投标人名称：					      （加盖公章）

日期：

★说明：上述证明文件附有法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

附件4：

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单价（万元） | 金额（万元） | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 |  | 人民币大写： 万元（人民币小写： 万元） |  |  |  |  |

注：

1.报价应是最终用户验收合格后的总价，税费、采购文件规定的其它费用。

2.“报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖投标人印章。

3.“报价一览表”需单独密封。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：

日期：

附件5：

项目业绩表

| 省外省级以上单位用户 | 客户名称 | 项目名称 | 提供 服务内容 | 合同 签订日期 | 联系人及联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 省内省级单位用户 |  |  |  |  |  |
| 省内其他用户 |  |  |  |  |  |

说明：1、本表后应附合同协议书或者用户证明文件的复印件，我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果；2、只填写与本次市场调研项目一致。

供应商：                      （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）

年        月        日

附件6：

项目市场调查供应商反馈表

一、采购标的相关产业发展情况

二、目前市场供给情况及供应商优势

三、可能涉及的运行维护、 升级更新、 备品备件、 耗材等后续采购情况