## 附件1：采购需求及评审方法

## 一、项目概况

1.项目名称：天府院区IPTV电视信号源和固话系统服务（二次）

2.项目地址：采购人指定地点

3.项目预算9万元/年，最高限价9万元/年。拟一采三年，合同一年一签。

- 技术要求

| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术要求内容（性能指标） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 技术要求 | （一）通信服务 1.1 IPTV信号源 ▲现网直播EPG面板输出不低于60路频道。 1.2 语音中继 语音中继3条，总分钟数不低于75000分钟。 （二）IPTV电视系统服务 1.1 机顶盒 ▲采用配置，Android 4.4及以上，支持后续升级到Android7.0 及以上版本的能力。采用不低于Amlogic S905L主芯片方案，CPU不低于ARM 四核 Cortex A53 主频2.0Hz具备数据处理能力。标配红外遥控器，智能语音遥控器。同时满足多样扩展需求，支持蓝牙、wifi、杜比音效、AVS2.0功能。 规格指标要求： 序号; 名称; 技术要求（不低于以下要求）. 1; OS; Android 4.4及以上，支持后续升级到Android7.0 及以上版本的能力. 2; 主芯片; Amlogic S905L. 3; CPU核数、主频; ARM 四核 Cortex A53 主频2.0Hz. 4; GPU; Mali450 五核 750MHz. 5; 内存; 2GB DDR3. 6; Flash; 8GB. 7; Wi-Fi; 2.4GHz/5.8GHz 802.11b/g/n/ac. 8; 解码能力; 解码格式支持：MPEG1，MPEG2 Main Profile@High Level，最大4Kx2K@60fps解码；. 9; 编码能力; H.265 1080p@30fps 硬件编码. 10; 音视频; 1个HDMI 2.0 接口. 1个3.5mm MiniAV接口. 支持杜比解码. 11; USB; 2个USB 2.0接口. 12; 以太网口; 1个以太网10/100 Base-T. 13; 电源; 直流12V/1~2A. 14; 遥控器; 配置智能语音遥控器1个. 15; 可扩展需求; 支持蓝牙、wifi、杜比音效、AVS2.0功能。. 16; 颜色; 黑色及白色. 1.2光猫 ▲采用主芯片不低于MIPS4950，FLASH容量256MB、RAM容量512MB同时提供1个语音口可接座机使用。 规格指标要求： 序号; 名称; 技术要求（不低于以下要求）. 1; Type; 智能网关设备类型1. 2; 接口描述; 4*GE + 1*POTS + 2.4GHz 802.11ax 2*2 + 5GHz 802.11ax2*2 + 2*USB2.0. 3; 尺寸 （含底座）; 180*140*50mm±10%. 4; 主芯片处理能力; MIPS4950. 5; WLAN规格; 2.4GHz: 2*2 5GHz: 2*2. 6; FLASH容量; 256MB. 7; RAM容量; 512MB. 8; 上联PON口支持光模块类型; GPON. 9; 语音口数目; 1. 10; USB数目及规格; 2*USB2.0. 11; 天线数目及增益; 2*External Dual Band 3dBi. 12; 电源适配器型号及规格; RD1201500-C55-81GB(Ruide) UE18LC-120150SPA(Fuhua) 12V-1.5A. 13; 工作温度; -10C ~ 45C. 14; 工作相对湿度; 5% ~ 95%. （二）固话系统服务 2.1整体功能要求 2.1.1整体要求 1、▲新建一套语音通信系统，现有需求容量1000线，为便于后续扩容不增设备只增加授权，故语音核心主机设计注册量应不低于1200线，采用框架模块化板卡设计，便于后续板卡扩容。 2、快速部署:通过网络部署即可实现语音全覆盖，如果部署扩展业务，通过IP接入即可实现业务开通，无需对现有方案进行改造。 3、▲扩容方便:系统应使用普通话机和IP话机混合组网模式，在不增加语音核心设备的情况下可以随时在现有系统上升级切换，在现有方案基础上，增加适当的设备或模块，即可实现系统用户扩容、网络覆盖范围延伸。 4、系统安全:关闭非必须端口，通过注册黑白名单、访问黑白名单、以及权限等级限制、数据加密等方式保证系统的安全性。 5、▲功能丰富:可根据需要提供企业应用比如计费、话务台、总机、录音、电话会议等。 6、布线及设备配置情况:业主方已提前做好弱电线路铺设，各点位放置话机的地方到POE交换机之间的网线传输线路，网线标准为6类网线或以上带屏蔽的网线。 2.1.2功能要求 1、▲前台总机功能。对外公布统一总机号码， 电话呼入至总机号码，支持通过智能语音导航或人工咨询方式转接到各科室;单位内部可以设置一个或多个话务员坐席。 2、▲智能语音导航。支持设置来电欢迎词及背景音乐、设置智能语音导航 功能自动转接;如:“欢迎致电xxx，XX 部门请按1、XX 部门请按2、人工服务请按0”;采购人可 根据自己的情况自由设置切换。支持MP3或WAV格式的语音录制文件，进入语音导航后，可以转入对应的分机、振铃组、队列、语音播放文件。 3、内部短号/缩位拨号。可对内部话机进行短号设置，如8001、8002等，短号可根据需求自由设置长度和数字，便于科室间快速拨打;且通过内部短号互拨免费。 4、提供多种基础通信和协同办公功能，包括:为已调整提供手机、固话、PC客户端之间的短号互拨及资费优惠等;为采购人提供电话号码查询、转接来话、解答用户问题等服务。未来可按需升级多媒体桌面电话: 5、▲提供独立的计费管理软件，对员工分机业务管理 、分机灵活权限管理，便于后期对各个话机的通话权限控制，权限控制可根据医院需求对内部电话设置拨打权限，如禁止拨打国外电话、长途电话、收费电话等；计费功能用于分析各科室的通话情况分析。 6、▲需要提供独立的话务台软件，便于前台可视化来电显示，同时集成融合通信的企业通讯录，为采购人提供电话、话务分配、话务转接等功能，以及对骚扰电话进行指定拦截； 7、▲需要提供录音功能，接入最大1000路话机进行录音，采购人将根据自身需求进行选择性录音，录音内容需要长期保存，录音内存容量≥500G。 8、▲包含其他扩展业务（包含在本次报价中，采购人不另行支付费用），如下表所示: 业务名称; 业务说明. 免打扰; 用户在一段时间里如果不希望有来话干扰，可以使用该项服务。用户登记该项服务后，所有来话将由系统代答，但用户的呼出不受限制。. 闹钟; 闹钟服务业务提供了定时提醒的功能，按照指定的时间，利用电话铃声给用户以提醒，用户接听后听到系统播放指定的语音。. 一号通; 一号通业务是指一个用户号码可以捆绑到多个用户终端上，这些用户终端可以是本设备下分机，也可以是通过中继出局的其它设备/网络中的用户。在此用户号码作为被叫时，绑定的用户终端按一定顺序振铃，直到某个终端接通为止。或配置成所有都振铃。. 振铃组; 振铃组是指用一个虚拟号码捆绑上多个用户终端，这些用户终端可以是本设备下分机，也可以是通过中继出局的其它设备/网络中的用户。在此虚拟号码作为被叫时，绑定的用户终端可以同时振铃也可以顺序振铃，同时振铃的意思是同一振铃组下的所有话机同时响铃，任何一个话机先接起后其余话机自动停止振铃，顺序振铃的意思是对该振铃组下的多个话机提前设定好振铃的顺序，来电时根据顺序逐个响铃，直到响铃的话机接起为止。. 自动话务员; 自动总机业务是一种业务逻辑相对简单的IVR业务。通过呼叫相应的接入号码，用户会听一段语音提示，此时用户可以直接输入分机号码呼叫分机用户，也可以通过输入特定号码呼叫总机。自动总机业务提供了总机自动应答的功能，适用于企业应用。. 二次拨号; 二次拨号业务是兼容传统PBX的做法，局内用户希望出局呼叫时，摘机听拨号音后拨打二次拨号接入码，再次听到拨号音，然后输入最终被叫号码呼叫出局，也可通过二次拨号拨打本局用户。. 本机号码查询; 本机号码查询业务提供一种语音报号的功能，通过按键指令，可以从语音提示中快速地了解其本机号码。. 同组代答; 用户组是指多个有相同代答组号的用户所构成的组。用户组的成员对组内其它成员的呼入呼叫可以进行“同组代答”。. 指定代答; 指定代答业务是指第三方用户通过拨打指定代答接入码，接替正在振铃的用户应答呼叫。. 队列; 队列业务是指将PBX中若干个分机设定为代理接线员，当拨打虚拟的队列号码时系统见来话转接到空闲代理分机上，转接期间主叫用户将听到音乐，指导代理接听；当所有代理均忙时，主叫听音乐，一但代理接线员空闲，来话将自动转接到该代理分机上。. 热线; 热线业务分为立即热线和延迟热线两种。立即热线指用户摘机后，系统立即自动呼叫已登记的指定电话号码，这种情况下此用户拨打其他电话。延迟热线指用户摘机后如果5秒（可配置)内不拨号，系统自动呼叫已登记的指定电话号码；这种方式在用户摘机后在5秒内拨号可拨打任意电话。. 缩位拨号; 缩位拨号业务就是用缩位代码来代替原来的电话号码（可以是本地号码，国内长途号码或国际号码，当用缩位代码代替原来的国内长途号码或国际号码时，应包括国内长途字冠和国际长途字冠）. 呼出限制; 呼叫限制业务可以根据用户的需求，对该话机的呼出能力进行不同程度的限制。. 截接服务; 截接服务是指在用户呼叫遇到空号、改号、某路由临时闭塞、用户使用不当等情况时，自动截住这类呼叫并给出语音提示。. 彩铃业务; 为了满足部分用户个性化应用，支持分机彩铃功能。当用户开通彩铃功能时，主叫用户不在是听普通的回铃音而是可以听到事先定义的彩铃. VIP特权; VIP业务是指在PBX允许通话资源有限的情况下，为某类用户配置较高的权限，当会话资源全部被占用时，配置有VIP特权的用户可以中断普通用户的呼叫，抢占其资源，成功发起呼叫. 秘书; 秘书业务是指将所有到经理用户的呼叫首先转接到秘书组的用户号码，然后由秘书处理是否转移到经理处，只有秘书才可以呼通经理的电话. 无条件前转; 无条件前转业务将对使用该业务的用户号码的呼叫，不论被叫用户在什么状态，全部自动转移到一个预先指定的号码（包括语音邮箱）. 遇忙前转; 遇忙前转业务将对使用该业务的用户号码的呼叫，在被叫用户忙时，全部自动转移到一个预先指定的号码（包括语音邮箱）. 无应答前转; 无应答前转业务将对使用该业务的用户号码的呼叫，被叫用户在配置的时间内未摘机应答的情况，全部自动转移到一个预先指定的号码（包括语音邮箱）. 不可及前转; 不可及前转业务将对使用该业务的用户号码的呼叫，SIP分机不在线，全部自动转移到一个预先指定的号码（包括语音邮箱）。. 取消所有前转; 为了方便用户操作，特别增加了取消所有前转的操作，用户只需要拨打取消所有前转接入码，就可以把当前注册的前转类业务全部取消。. 主被叫转移（呼叫保持); 呼叫转移业务是指正在通话中的用户将现有的通话转移给第三方，自己退出，由对方和第三方继续此通话。可以由主叫发起转移操作，也可以被叫发起。. 三方通话; 三方通话业务可以实现包括主叫用户在内的三个用户同时进行通话，相当于一个小型的电话会议。具有三方通话业务权限的用户在通话中可以通过拍叉簧和拨号动作的配合，实现加入或终止某一用户、两方或三方同时通话的功能. 呼叫等待; 呼叫等待业务是指当A用户正与B用户通话时，C用户试图与A用户建立通话连接，此时不向A用户送表示呼叫拒绝的忙音，而是送回铃音，同时给A用户一个呼叫等待的指示，表示另有用户等待通话。. 呼叫驻留; 分机用户可以将正在连接的通话保留到系统中，之后可以从用其他分机拨打呼叫驻留指令拾起驻留在系统的来话，这个功能在用户通话过程时，需到其他位置查资料等情况时尤其有用。. 恶意号码屏蔽; 具有恶意电话屏蔽权限的用户，当其认为其上一通的电话为恶意电话，可以通过使用指定业务码将该通电话的来电号码加入黑名单，使该号码无法再次呼入. 广播; 当管理员有事情（特别是火灾等紧急情况时）需要通知线下分机时，只需拨打预设好的广播组号码即可电话进行通知. 来电智能匹配; 企业分机用户通过总机出局拨打外线用户，被叫出现忙或漏接的情况，此时被叫打进总机，出现无法准确定位分机用户的情况。IPPBX可以提供智能匹配功能，即在外线用户拨入总机时，会智能判断之前呼叫过该号码的分机是哪一个，并用IVR提示客户是否直接接通该分机。. 9、▲支持为天府院区至少10部指定电话设置统一对外显示号码，显示为“四川省妇幼保健院”，提升医院对外通信形象与统一性。 2.2详细技术参数要求 1、统一通信网关 1）▲采用机框模块化板卡式设计，单框最低支持1000个FXS端口和12个E1口，最低支持9个业务槽位； 2）▲最大用户注册量不低于1200，至少支持200路呼叫并发； 3）支持标准SIP协议及IMS扩展，可以接受支持SIP协议的终端设备的注册，而且可以通过SIP中继与其他平台对接。 4）▲需支持1+1双电源备份，可扩展支持1+1双主控板备份，可实现秒级切换，任意一个电源故障，仍可保障业务不中断。 5）支持双电源，可以接入两路电源，任意一路电源断开，不影响设备正常运行。 6）支持至少3个可独立配置的千兆网口，可实现上下行隔离、业务与管理的隔离，以及网口冗余备份功能。 7）具备网络攻击防范能力，支持ACL功能。 8）支持语音编码：G.711A/U、G.723.1、G.729A/G.729AB，支持视频编码：H.263、H.263+和H.264。 9）支持T.30和T.38传真，支持POS刷卡业务。 10）支持WEB界面进行业务配置、软件升级及日常的维护管理等。 11）支持TR069协议对接网管系统，实现配置维护、告警上报、性能统计等功能，方便集中管理和维护。 2、IP语音通信平台软件 1）软件平台最大用户注册量不低于1200，支持200路呼叫并发； 2）支持总机功能，分机功能； 3）支持智能语音导航IVR； 4）支持注册管理、路由管理、呼叫控制等基本呼叫功能，支持人工总机和自动总机业务：实现外线呼入总机转接、内部分机短号互拨，自动总机支持两级以上IVR语音导航功能；同时要求支持缩位拨号、热线、免打扰、定时叫醒、呼叫保持、呼叫转移、呼叫等待、强插强拆、监听等语音业务。 5）支持呼出限制功能：用户具有呼出限制权限后，可以通过分机输入暗码的方式设置启用呼出限制功能以不允许外拨电话，这样可以防止当用户离开坐位时别人来使用该电话。 6）支持遇忙回叫功能：当用户拨叫对方遇忙状态的用户时，使用此服务可以不用再拨号，在被叫空闲的时候即能自动回叫主叫和被叫用户。 7）支持呼叫限时功能：当用户拨打外线单次超过指定时长，或者每天拨打外线超过指定时长，系统强制拆线。通话时长可配置，最小配置时长为一分钟。 8）支持按时间段控制呼入、呼出，不同时间段应用不同的呼出权限 9）支持来电智能匹配：内线通过总机号码呼叫外线，外线用户未接。此后外线用户回呼总机号可自动接通该内线用户，支持恶意电话屏蔽功能：当用户接到骚扰电话或者诈骗电话，可以通过分机输入暗码，将该次通话的主叫号码屏蔽，不再接受该主叫号码的呼叫。 10）支持加密通话功能，可配合终端设备实现一键加密/解密。 11）支持配合视频话机与视频监控实现融合监控功能，视频话机可随时调看摄像监控。 12）支持外地手机自动截接功能，可以自动识别用户所拨的手机号码是本地手机还是外地手机，若是外地手机号码则应该进行截接，播放需要加拨0的提示音。 13）支持并机组功能，IP话机与模拟话机，或者多个模拟端口接入的模拟话机可以组成一个群组，实现和单个端口并机一样的效果。 14）支持分机的权限控制管理功能，可灵活设置拨打权限，应支持至少四级权限：内部互拨、市话、国内长途、国际长途。并可以配置自定义呼叫权限，不低于11级。 15）支持呼叫抢占业务，优先级高的用户可以抢占优先级低的用户正在进行中的通话。 16）支持彩铃业务，可上传自定义彩铃铃音。用户彩铃库可放置不少于50首，每首时间最长2分钟，可为不同分机设置不同彩铃。 17）应支持话单业务。 3、电话录音服务器标准版 1）采用Linux操作系统，集成MySQL数据库，支持严格的用户分级权限管理和完善的系统日志功能； 2）采用B/S架构，支持基于中文的GUI管理界面，可基于用户ID、主叫号码、被叫号码、呼叫时段、设备IP、话务方向、大小等要素进行文件管理，界面友好。 3）支持语音编码，并支持各种语音质量增强技术，如动态语音抖动缓冲、静音检测、舒适音产生、回音抵消和包丢失补偿等； 4）采用标准的CSTA控制协议，可与IP语音交换机、IMS/软交换系统对接。 5）基于IP的纯软件录音系统，可实现跨分支机构的远程录音、在线监听和统一管理。 6）最大支持1000路语音接入，32路并发录音需求； 7）支持录音、查询、回放和实时监听等功能； 8）录音存储硬盘不低于500G； 9）录音文件保存格式为MP3或WAV； 4、计费软件 1）多功能计费软件，其可协助用户实现：对员工分机业务管理 、分机灵活权限管理、分机精细费用控制、部门准确资费统计等自动化操作； 2）话务权限管理功能：可对各个话机拨打权限进行实时设置，如禁止或允许拨打国内长途、国际长途等； 3）话务及话费统计功能：可对不同分机进行话务数据统计，可对部分话机设置实时费率功能； 4）智能管理：采用C/S架构，客户独立灵活部署服务端与客户端，并支持多用户异地登录查看各自用户权限的内容，实现SVA Pro“网络化”部署及管理； 5）管理员帐户操作员帐户两级控制，支持多操作员； 6）分机权限设置、分机锁定/解锁、呼叫转移设置、免打扰设置、闹钟设置、代接设置、一号通设置； 5、话务台软件 1）支持协议：支持SIP RFC3261协议； 2）语音编码：支持G.711/G.729； 3）话务台基本功能：(1)、接听、呼叫、保存、恢复,(2)、强插、强拆、监听、录音,(3)、询问转、盲转,(4)、支持软件拨号盘,(5)、来电提示,(6)、来电可配置振铃,(7)、支持麦克风/扬声器音量调节、静音等功能 4）多路话务功能:(1)、话务台支持多路来电接听；支持快捷键快速接听；支持多路来电间切换,(2)、通话并发路数最高支持12路； 5）来电队列功能:（1）、话务台支持来电队列等待信息显示；自定义队列权重排序，（2）、来电对接最高支持12路等待； 6）通讯录功能：（1）、支持企业通讯录和个人本地通讯录，（2）、支持配置对接EAB企业通讯录，（3）、支持通讯录分机信息状态订阅； 7）分机面板功能：（1）、支持分机状态实时呈现，（2）、每页支持24个分机状态呈现，（3）、支持分机面板快速呼叫、转接、强插、强拆、监听、录音等操作； 8）话务记录：（1）、话务台支持通话记录显示（呼出、已接、未接）和通话记录维护等，（2）、每条记录应包含号码、时长和开始时间等信息； 9）其他应用：（1）、夜服/夜铃功能：话务台可设置一个夜服号码，夜间时将话务台所有来话转接到夜服号码；支持夜服期间来电铃音可选择性配置，（2）、交接班功能：话务员交接班功能及交接班信息记录，（3）、多方会议功能，（4）、来电转录音留言功能； 10）支持外设接入：（1）物理连接：通用耳麦/音箱；（2） IP连接：网络电话机 ； 11）PC系统：WindowsXP/Windows7/Windows8/Windows10； 12）PC配置要求：（1）CPU:奔腾酷睿双核，2.2GHz及以上，（2）内存：4G（会议功能），（3）磁盘空间：500GB及以上； 四、配置要求： 序号; 名称; 设备及功能模块; 单位; 数量. 1; 通信服务; IPTV信号源; 个; 8. 语音中继; 条; 3. 2; IPTV电视系统服务; 光猫; 台; 8. 机顶盒; 台; 8. 3; 固话系统服务; 统一通信网关; 套; 1. 统一通信网关主控板; 块; 1. 统一通信网关数字中继板; 块; 1. 融合通信用户许可; 个; 1000. 电话录音服务器标准版; 台; 1. 电话录音用户许可软件; 个; 32. 计费软件; 套; 1. 话务台软件; 套; 1. |

★三、商务要求：

1.合同履行期限及地点

1.1 合同履行期限：一采三年（一年一签），合同签订生效后，收到采购人通知后7日内完成安装调试并交付采购人验收。

1.2合同履行地点：采购人指定地点。

2.付款方法和条件：按每3个月（每季度）支付一次。完成验收并投入使用后，供应商每季度结束后次月3日前向采购人出具上季度缴费通知单，采购人在收到缴费通知单后30个工作日内支付上一季度款项。

3.安装调试及验收：

3.1供应商负责服务相关设备安装、调试。

3.2完成中标服务及设备所有安装、调试、培训后，采购人组织项目验收，验收标准按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》（财库〔2016〕205号）、招标文件、供应商投标文件为准。

4.售后服务：

4.1售后要求：出现故障，立即响应，2小时之内恢复，提供24小时服务热线。

4.2专业培训：保证服务期间，对2名及以上的采购人单位工作人员进行技术培训及指导，使其能够具备独立处理绝大多数突发故障的能力。

4.3供应商需指定1名业务联络员，负责与采购人专项沟通，供应商需指定人员需在响应文件中进行注明，并不得擅自更换，若要更换，应提前向采购人申报征得到采购人同意后方可更换。

4.4供应商自有设备发生故障导致无法通讯时，为保障在最短时间内恢复我院的电路故障，需及时调动运维保障团队，采用“先抢通，后修复”的原则，迅速恢复通信，确保采购人的网络安全稳定运行。

（注：“★”要求为实质性要求，投标人应在投标文件中进行实质性响应，否则作无效响应处理。）

## 五、《响应文件》的评审

1.由招标采购部组织成立评审小组，对《响应文件》进行评审。

2.评审方法：本项采用综合评分法。

3.综合评分明细表

| 评分实施细则（根据项目实际情况进行增减） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评分因素 | 分值 | 评分标准 | 主/客观分 |
| 1 | 报价20% | 20 | 满足磋商文件要求且报价最低的报价为基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(基准价／报价)*20 | 客观分 |
| 2 | 技术指标 要求 20% | 20 | 所投产品参数完全符合服务要求：技术参数没有负偏离得20分；每有一项带“▲”参数有负偏离的扣2分，每有一项不带“▲”参数有负偏离的扣0.5分，本项最多扣20分。正偏离不加分。 | 客观分 |
| 3 | 履约能力14% | 14 | 1、供应商(含供应商或其总公司)具有有效期内的信息安全管理体系认证证书的得3分。(提供证书复印件并加盖供应商公章) 2、供应商(含供应商或其总公司)具有有效期内的质量管理体系认证证书的得3分。(提供证书复印件并加盖供应商公章） 3、供应商(含分公司或其总公司)具有有效期内的信息技术服务管理认证证书的得4分。(提供证书复印件并加盖供应商公章）。 4、供应商（含供应商或其总公司）具有有效期内的基础电信业务经营许可证的得4分。(提供证书复印件并加盖供应商公章） | 客观分 |
| 4 | 运营服务团队能力16% | 16 | 1、投标人拟派项目经理1名，需具备以下证书：正高级工程师（通信或计算机类）职称、信息系统项目管理师、系统架构设计师，每提供一个得2分，最多得6分，未提供不得分。 2、投标人拟派项目技术负责人1名，具备以下证书：网络工程师证书、信息安全工程师证书、通信专业技术人员职业资格证书（互联网技术）的，每提供一个得2分，最高得6分。 3、投标人拟派项目运维负责人1名，需具备以下证书：信息系统项目管理师、信息与通信高级工程师），每提供一个得2分，最多得4分。 注：1、提供证书复印件和任职公司的在职证明资料（如社保、劳动合同或其他法定有效证明材料）及身份证复印件并加盖供应商公章。 2、以上人员不重复计算； 3、一人若有多个证书，按一人计算。 | 客观分 |
| 5 | 技术方案18% | 18 | 技术方案要求：供应商需就服务要求，提出针对性技术实施方案，方案应包括但不限于：（1）进度计划（2）技术阐述（3）运维服务计划、实施方案（4）运维服务技术人员配置（5）运维保障及应急响应方案（6）故障处置流程。方案详实、全面，技术阐述应该完整，无遗漏。完全满足采购文件要求得18分，每有一项存在内容缺失扣3分，每有一项存在内容缺陷扣1.5分，扣完为止。 | 主观分 |
| 6 | 业绩12% | 12 | 2023年1月1日（含）起至今，供应商(含供应商或其总公司)每有1个类似业绩的得3分，最多得12分。（提供合同复印件并加盖供应商公章） | 客观分 |

## 附件2 主要表格格式

2-1

XXX采购项目

报价一览表（一次）

| 序号 | 项目名称 | 报价（元） |
| --- | --- | --- |
| - 1 |  |  |

注：

- “报价一览表”为多页的，每页均需由法定代表人或授权代表签字并盖供应商印章。

- “报价一览表”需单独密封。

- 供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

2-2

法定代表人身份授权书

四川省妇幼保健院 ：

本授权声明：                         （供应商名称）

（法定代表人姓名、职务）授权                          （被授权人姓名、职务）为我方 “                                          ”项目采购活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关报价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字或盖章：

授权代表人签字或盖章：

投标供应商名称：					      （加盖公章）

日期：

- 说明：上述证明文件须附法定代表人、被授权代表身份证复印件（加盖公章）时才能生效。

2-3

承诺函

四川省妇幼保健院：

本供应商      （供应商全称）        参加                         （项目编号            ）的评审活动，现郑重承诺：

一、具备本项目规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（四）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件；

二、完全接受和满足本项目采购文件中规定的实质性要求，如对采购文件有异议，已经在采购文件递交截止时间届满前依法进行维权救济，不存在对采购文件有异议的同时又参加投标以求侥幸成交或者为实现其他非法目的的行为。承诺成交后签订合同前按采购人要求提交技术参数相关佐证材料。

三、参加本次公开采购活动，不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。本单位未参与本采购项目前期咨询论证，不属于禁止参加本项目的供应商。

四、参加本次公开采购活动，不存在和其他供应商在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为代理人的行为。

五、本单位未被对列入按财库[2016]125号规定的失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。

六、国家或行业主管部门对采购产品的技术标准、质量标准和资格资质条件等有强制性规定的，我方承诺符合其要求。

本公司对上述承诺的内容事项真实性负责。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，本单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称：        （盖章）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日 期：

2-4

商务、技术、服务响应/偏离表

供应商名称：

采购编号：

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 采购响应文件响应说明 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

供应商名称：         （盖章）

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

日期:

注：供应商必须据实填写，不得虚假应答，否则将取消其报价或成交资格。如与采购文件所列★相关条款有偏离条款，请将偏离条款逐条应答。未明确偏离的条款，视为默认接受，供应商不得籍未作应答而拒不接受。如无偏离，请填写无偏离或正偏离。若采购文件中有要求提供证明材料的★相关条款应当在此表中列出并应答。

## 附件3 《响应文件》装订顺序

- 1.封面（公司、项目、联系人、联系方式）

- 2.目录

- 3.报价一览表

- 4.企业营业执照（复印件）

- 5.供应商资质

- 6.禁止围标、串标情况承诺函

- 7.如有企业管理体系认证（考核），请提供的有效证明文件的复印或扫描件，质量管理体系认证包括FDA、CE、ISO等认证（提供中文翻译复印件）

- 8.行业相关规范或标准（如有）

- 9.售后服务承诺

- 10.供应商认为需要提供的其它文件

- 11.封底

注：请务必按以上顺序装订资料，如有非中文资料，请同时提供中文翻译件。

## 附件4

反商业贿赂承诺书

为维护卫生行业的整体形象，保证药品、医疗器械、仪器设备、物资、基建工程招投标工作以及药品、试剂销售等工作的合法开展，维护贵院医疗、管理工作的正常秩序，保障广大患者的健康和利益，本厂家、商家、公司特郑重承诺如下：

一、严格按照《招标投标法》、《药品管理法》、《反不正当竞争法》等有关法律、法规、规章、政策的规定，规范本厂家、商家、公司的药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作以及药品准入贵院以后的销售等工作，保证做到合法竞标、正当竞争、廉洁经营。

二、本厂家、商家、公司保证在药品、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标工作及药品、试剂销售等工作中承诺做到：

1.不与其他供应商相互串通投标报价，损害贵院的合法权益；

2.不与招标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或他人的合法权益；

3.不以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标；

4.竞标报价不违反相关法律的规定，也不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

5.保证不以其他任何方式扰乱贵院的招标工作；

6.保证不在药品销售、医疗器械、设备、物资、基建工程竞标中采取账外暗中给予回扣的手段腐蚀、贿赂医护、药剂人员、干部等其他相关人员；

7.保证不以任何名义包括以宣传费、临床促销费、开单费、处方费、广告费、免费度假、考察旅游、房屋装修等任何名义给予贵院采购人员、药剂人员、医护人员、干部等有关人员以财物或者其他利益；

8.保证不让贵院临床科室、药剂部门以及有关人员登记、统计医生处方或为此提供方便，干扰贵院的正常工作秩序；

9.保证不以其他任何不正当竞争手段推销药品、医疗器械、设备、物资。

三、 本厂家、商家、公司保证竭力维护贵院的声誉，不做任何有损贵院形象的事情。

四、 本厂家、商家、公司保证加强对竞标、促销等工作的领导、监督和检查；加强对本厂家、商家、公司工作人员进行相关法律、法规、规章、政策等的教育工作，切实要求本厂家、商家、公司相关工作人员不得采取各类回扣手段腐蚀、贿赂采购、药剂、医护、干部等相关人员。

五、 对本厂家、商家、公司及本厂家、商家、公司工作人员采取以上手段竞标、促销等，干扰贵院正常工作秩序，损害贵院形象的，本厂家、商家、公司保证：

1.对尚处在竞标阶段的，贵院有权取消本厂家、商家、公司的竞标资格；已经中标的，贵院有权取消中标；对已经获得准入资格的，贵院有权随时取消本厂家、商家、公司的准入资格；

2.对本厂家、商家、公司相关工作人员作出严肃处理；

3.对由于本厂家、商家、公司或本厂家、商家、公司工作人员的上述行为给贵院造成经济或名誉损失的，由本厂家、商家、公司负责，并愿意承担全部民事赔偿责任。

六、 采购物资名称：

本《承诺书》一式二份（一份由承诺人自存；一份随竞价书传递）

承诺企业名称（公章）：

法人代表或委托代理人（承诺人）：

## 附件5

无围标、串标行为承诺书

本公司郑重承诺：我公司自觉遵守《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，我公司在参加本次项目（项目名称：XXXXXXX）采购活动中，无以下围标、串标行为：

- 1.不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 2.不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 3.不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 4.不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 5.不同供应商的投标文件相互混装；

- 6.不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；

- 7.不同供应商的董事、监事、高管、单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位参加同一采购项目；

- 8.供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

- 9.供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交；

- 10.法律法规界定的其他围标串标行为。

- 我公司承诺在本项目采购活动中，与采购人不存在关联关系，与其他投标单位不存在关联关系。如被查实在本项目采购活动中存在围标、串标的，本公司将承担法律责任，接受相应的法律法规处罚。

供应商法人代表或委托代理人（承诺人） ：

供应商名称：（公章）

日期：   年    月    日

## 附件6

供应商遵守招标采购纪律承诺书

致：四川省妇幼保健院：

我单位作为本次采购项目的供应商，根据响应文件要求，现郑重承诺如下：

一、参加本次采购活动，我单位不存在与单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的其他供应商参与同一合同项下的采购活动的行为。

二、参加本次采购活动，不得直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标文件或者响应文件。

三、参加本次采购活动，不得按照采购人的授意撤换、修改投标文件或者响应文件。

四、参加本次采购活动，不得和本次采购供应商之间协商报价、技术方案等投标文件或者响应文件的实质性内容。

五、本次采购活动中，不存在属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加本次采购活动。

六、参加本次采购活动，不存在与其他供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交。

七、参加本次采购活动，不存在与其他供应商商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交。

八、参加本次采购活动，不存在我单位的投标文件或者响应文件由其他参与本项目的单位或个人编制或委托办理投标事宜。

九、参加本次采购活动，不存在我单位与采购人之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

十、与我方存在直接控股关系的单位为：XXX；存在管理关系单位为：XXX。

我单位对上述承诺的内容事项真实性负责并接受评审小组对我单位投标文件或者响应文件关于串通投标的审查。如经查实上述承诺的内容事项存在虚假，我单位愿意接受以提供虚假材料谋取成交追究法律责任。

供应商名称（单位公章）：

法定代表人/单位负责人或授权代表（签字或加盖个人名章）：

年 月 日