医用腕带要求

注：配备腕带打印机，全院预估60台，腕带年度预估10万条，含维修维保服务，所有费用含在腕带报价里，以单条价格报价。

|  | 配置要求 |
| --- | --- |
| 总体要求 | - 供应商应提供不少于60台与腕带配套打印机，供各科室打印腕带，需对接HIS等系统，无缝衔接PDA。 - 供货期间，供应商提供配套的打印机及耗材供院方使用（晋阳院区和天府院区各科室均不少于配置一台打印机）。供货期内，如果医院业务调整需要增加打印机，供应商同步提供配套腕带打印机。供货期内，供应商免费上门维护保养打印机及耗材，保证打印识别腕带的正常使用。 3、供货期内，供应商可根据医院需求提供免费定制服务，包括腕带尺寸、打印区域尺寸，佩戴方式、打印方式等。 |
| 技术要求 | - 材质: 腕带：纳米硅胶材料。 - 舒适性：柔软、无异味、边缘不能锋利，抗菌、透气。 - 安全性：腕带的材质舒适环保、不会引起患者皮肤过敏及其他伤害，具有抗过敏功能。 - 抗腐蚀性：高效抵抗血液、酒精、消毒液、污水、热水、清洁剂等的侵蚀，确保一带贯穿整个住院周期，打印字迹清晰可见。 - 耐磨性：抗刮擦耐受性，跟布料、皮肤等长时间或高强度摩擦不褪色，不影响扫描。 - 唯一性：一次性使用，避免随意调换或拆除，确保使用者唯一性。 - 急诊需求：儿童腕带要求成人儿童均可佩戴 - 打印方式：热转印打印，适用于通用热转印打印机、支持各类电子终端扫描识别 - 打印内容：文字、条形码、二维码、图片，打印位置可调节 - 系统集成：可与医院HIS系统、PDA系统对接，且由供应商承担全部对接费用。 - 打印区域：成人：85mm*25mm，儿童：63mm*21mm，新生儿：68mm*15mm - 腕带尺寸：成人：260mm*25mm；儿童：220mm*25mm；新生儿：普通款165mm*40mm， - 腕带颜色：成人：蓝色；儿童：粉色；新生儿：粉色 - 可扫描期限（持久性）：对产品保质期3年、打印信息的实际有效扫描时间≥60天有阐述说明。 - 针对科室现有腕带存量，需配合调配腕带打印机并提供碳带确保正常使用完毕，产生的费用由供应商承担。 - 儿童卡扣柔软，根据采购人需求可随时进行更换。 |
| 售后服务 | - 若本院已送货的产品有有效期临近的，供应商能保证免费更换，以供医院使用。 - 需要提供相关的腕带耗材分项报价表（分成人、儿童和婴幼儿）。包含腕带种类和单根腕带的打印成本，以作为院方最终必选产品性价比的依据。 - 保证按照中标产品样品供货（医院有特殊需求的，需要修改的除外）。合同中途无理由更换产品，承诺保证产品质量，绝不以次充好，否则假一赔十。 - 中标供应商，需要针对腕带的使用和打印机方式，针对医院相关科室使用部门给予人员的培训和指导。对于所提供的所有硬件产品，确保日常的维护，根据实际需求提供备机，不少于三台，以应对特殊情况的出现。硬件维护响应的时间要求30分钟以内，提供7*24小时服务，需保持24小时电话畅通，每台打印机需注明维修联系人及联系方式，未按时响应视为违约。 - 中标供应商，每次给医院提供的腕带储备不得少于日常用量2个月的备货库存。以确保医院正常的腕带打印，避免缺货或是因为特殊情况使用量增大无法满足货源的情况 - 承担与所供应产品有关的医疗纠纷的解决，并在第一时间内到达现场进行处理，医院方可协助处理。 7、为应对特殊情况的出现，供应商需在特定的时间段提供不少于1人的驻场服务。 |