一、项目名称：患者无线WIFI项目2026年运维服务

二、本市场调研项目在“四川省妇幼保健院官网”主页（https"://www.fybj.net）上公开发布，供符合条件的生产企业、经营企业以及潜在供应商前来参加产品市场调研

三、市场调研期限:

本公告自挂网公示日起，有效期为五个工作日。

市场调研品目、配置及功能需求：

一、运维要求：

1、云后台管理系统、WIFI 准入平台、全网行为管理服务各1套；

2、网络汇聚点位≥20个；

3、无线网覆盖点位≥220个；

4、互联网接入带宽≥1800M;

5、7*24小时电话响应服务。

二、技术要求及商务要求

1、提供相关网络设备等运维；

| 序号 | 设备/平台名称 | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 云后台管理系统、WIFI 准入平台 | TP商云 | 1套 |
| 2 | 出口网关 | 型号:TL-ER892OT | 1台 |
| 3 | 防火墙(全网行为管理器) | 型号:TL-FW6600 | 1台 |
| 4 | 核心交换机 | 型号:TL-SH8430 | 1台 |
| 5 | 接入层POE 交换机 | 型号:TL-SG2218P | 19台 |
| 6 | 无线吸顶AP | 型号:TL-XAP1506GC-PoE/DC 易 展版 | 220个 |

2、提供云后台管理系统、WIFI 准入平台、全网行为管理服务各1套；

3、WIFI 准入平台为患者提供上网认证功能；（支持微信、账号密码准入等）

4、网络带宽≥1800M，可实现分区带宽限制;与医院现有网络环境完全隔离，独立组网;信号强度≥-65dbm，信号漫游 ping 丢包率≤5%，不能连续丢包3个；

5、可根据医院需求分别设置内部人员和外来客户不同的 SSID 号；

6、多用户承载能力:室内人流量大、人流密集，无线网络覆盖需到达能满足多个用户同时使用网络；

7、在重大节日，重大事件处理阶段，安排驻场人员；

8、在服务期限内每月定期对每个无线点位的网络进行巡检；

9、遇到有关维护和技术时问题的服务请求，指派技术维修工程师提供30分钟内响应，1小时内解决。

10、每月月度巡检报告、季度报告、年度报告。

五、提供真实齐全的资质证明文件一份（保证所提供的各种材料和证明材料的真实性，承担相应的法律责任，并请按照下面的顺序装订）：

（一）    生产企业或经营企业

1、 封面（注明品目、公司名称、联系人、联系电话、加盖公司印章）

2、 营业执照（经有效年检，副本）

3、 代理产品授权委托书

4、 经办人授权委托书（原件），身份证复印件

5、 报价一览表

6、 其他类似项目中标金额（提供合同复印件）

7、 产品技术及解决方案和其他有关介绍资料

六、报价要求

以人民币报价

七、市场调研书的递交

1、调研截止日期前，需按要求递交纸质版。

2、纸质版递交方式：一式一份送交四川省妇幼保健院信息化部（综合楼401室）。

地址：成都市武侯区沙堰西二街290号
联系人：刘老师

联系时间：工作日上午08：00-12:00 下午14：00-17：30
电  话：028-65978240