四川省妇幼保健院

2026年院内零星标识制作服务商采购项目市场调研参数

| 序号 | 产品名称 | 规格（未标明规格单位的均按mm计） | 工艺要求 |  | 单位 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 科室门牌 | 311x345 | 1.2mm（120+45）铝合金型材面板+槽板分色（金属/汽车烤漆【底漆+面漆】），30铝合金弧形型材明轨（金属/汽车烤漆【底漆+面漆】），ABS工程塑料扣件，丝网制作图文。 |  | 个 |  |
| 2 | 科室门牌 | 311x345 | 10mm亚克力板雕刻，打磨抛光，低温分色烤漆，丝网制作图文，底漆保护。 |  | 个 |  |
| 3 | 科室门牌 | 311x345 | 2mm厚不锈钢板冷轧成型，成型厚度150mm，背板（10mm亚克力板330x360mm）腐蚀图文+油漆回填 |  | 个 |  |
| 4 | 宣教/制度类展板（1） | 1100x650 | 10mm+8mm（厚度保足无下差）双层透明亚克力板（新料板/中温板）机具切割，打磨抛光+斜边+开孔，内置高清写真画面。 |  | 幅 |  |
| 5 | 宣教/制度类展板（2） | 1100x650 | 2mm厚不锈钢板冷轧成型，成型厚度150mm，背板（10mm亚克力板330x360mm）腐蚀图文+油漆回填 |  | 幅 |  |
| 6 | 宣教/制度类展板（3） | 1100x650 | 高清写真背胶画面，表面亚膜，裱亚展板，PVC边条包边。 |  | 幅 |  |
| 7 | 亚克力墙面分流指示标志（1） | 1930x770 | 15mm亚克力（厚度保足无下差）透明亚克力板（新料板/中温板）机具切割，打磨抛光+斜边+开孔，低温烤漆（分色），丝网制作图文 |  | 个 |  |
| 8 | 不锈钢墙面分流指示标志（2） | 1930x770 | 2mm厚不锈钢板冷轧成型，成型厚度150mm，背板（10mm亚克力板330x360mm）腐蚀图文+油漆回填 |  | 个 |  |
| 9 | 温馨提示标识（1） | 550x350 | 15mm亚克力（厚度保足无下差）透明亚克力板（新料板/中温板）机具切割，打磨抛光+斜边，低温烤漆（分色），丝网制作图文 |  | 个 |  |
| 10 | 温馨提示标识（2） | 550x350 | 2mm厚不锈钢板冷轧成型，成型厚度150mm，背板（10mm亚克力板330x360mm）腐蚀图文+油漆回填 |  | 个 |  |
| 11 | 服务收费亚克力标识牌（1） | 300x165 | 10mm亚克力（厚度保足无下差）双层透明亚克力板（新料板/中温板）机具切割，打磨抛光+斜边+开孔，低温烤漆（分色），丝网制作图文，镀铬支架钉 |  | 个 |  |
| 12 | 服务收费亚克力标识牌（2） | 300x165 | 1.2mm（120+45）铝合金型材面板+槽板分色（金属/汽车烤漆【底漆+面漆】），30铝合金弧形型材明轨（金属/汽车烤漆【底漆+面漆】），ABS工程塑料扣件，丝网制作图文。 |  | 个 |  |
| 13 | 病房门牌（1） | 400x220 | 15mm+10mm（异形）亚克力（厚度保足无下差）双层透明亚克力板（新料板/中温板）机具切割，打磨抛光+斜边+开孔，低温烤漆（分色），丝网制作图文，粘接透明亚克力插盒 |  | 个 |  |
| 14 | 病房门牌（2） | 400x220 | 2mm厚不锈钢板冷轧成型，成型厚度150mm，背板（10mm亚克力板330x360mm）腐蚀图文+油漆回填 |  | 个 |  |
| 15 | 病房医师姓名牌 | 155x30 | 2mm透明亚克力雕刻，丝网制作图文 |  | 个 |  |
| 16 | 不锈钢/钛金精品立体字 | 300x300 | 1.2mm（厚度保足无下差）/304拉丝不锈钢激光切割成型，围焊成型，打磨抛光，电镀钛金，内基础为8mmPVC雕刻。 |  | cm |  |
| 17 | 水晶立体字 | 300x300 | 20mm透明亚克力板雕刻立体字，面饰3mm有色亚克力板，PVC模具贴墙安装 |  | cm |  |
| 18 | 门型宣传展架 | 1800x800 | 全金属加重门型展架+高清海报画面 |  | 个 |  |
| 19 | 宣传车贴画面 | 550x800 | 高清车贴画面 |  | 张 |  |
| 20 | PVC | 40x100 | 1mmPVC双面胶印，模具冲压成型 |  | 张 |  |
| 21 | 消防疏散图（1） | 400x600 | 10mm亚克力（厚度保足无下差）透明亚克力板（新料板/中温板）机具切割，打磨抛光+斜边，低温烤漆（分色），丝网制作图文 |  | 个 |  |
| 22 | 消防疏散图（2） | 400x600 | 2mm厚不锈钢板冷轧成型，成型厚度150mm，背板（10mm亚克力板330x360mm）腐蚀图文+油漆回填 |  | 个 |  |
| 23 | 亚克力资料盒 | 420x300 | 5mm透明亚克力（厚度保足无下差）透明亚克力板（新料板/中温板）机具切割，打磨抛光，粘接成型 |  | 个 |  |
| 24 | 不锈钢资料盒 | 420x300 | 2mm厚不锈钢板冷轧成型，成型厚度150mm，背板（10mm亚克力板330x360mm）腐蚀图文+油漆回填 |  | 个 |  |
| 25 | 空调、照明开关标识 | 100x150 | 5mm透明亚克力（厚度保足无下差）透明亚克力板（新料板/中温板）机具切割，打磨，丝网制作图文，贴墙安装 |  | 个 |  |
| 26 | 排烟、排风机标识 | 100x150 | 1.2mm304拉丝不锈钢激光切割，打磨，硝酸液腐蚀图文，油漆喷图，烘烤固化，贴墙安装 |  | 个 |  |
| 27 | 消火栓与灭火器 | 300x220 | 5mm透明亚克力（厚度保足无下差）透明亚克力板（新料板/中温板）机具切割，打磨，UV喷印图文，5mmPVC背板，贴墙安装 |  | 个 |  |
| 28 | 消火栓与灭火器 | 375x175 | 5mm透明亚克力（厚度保足无下差）透明亚克力板（新料板/中温板）机具切割，打磨，UV喷印图文，5mmPVC背板，贴墙安装 |  | 个 |  |
| 29 | 消火栓与灭火器 | 300x220 | 奥玛板雕刻图文，5mmPVC背板 |  | 个 |  |
| 30 | 消火栓与灭火器 | 375x175 | 奥玛板雕刻图文，5mmPVC背板 |  | 个 |  |
| 31 | 地下室集水坑标识 | 300x150 | 奥玛板雕刻图文，5mmPVC背板 |  | 张 |  |
| 32 | 防火卷帘警示标线 | 根据需要 | 高清户外可移车贴+斜纹地贴膜 |  | ㎡ |  |
| 33 | 防火卷帘警示标线 | 根据需要 | 专用标线漆冷涂 |  | ㎡ |  |
| 34 | 通道灯箱吊牌 | 2500x350 | 1.5mm镀锌板切割，焊接成型，侧面凹槽分色烤漆，可开启，内置3mm白色亚克力板+蓝景LED光源， |  | 个 |  |
| 35 | 易拉宝 | 1200x2000 | 高清海报画面+铝合金支架 |  | 个 |  |
| 36 | 易拉宝 | 800*2000 | 高清海报画面+铝合金支架 |  | 个 |  |
| 37 | X展架 | 800*1800 | 韩式X展架+写真画面，覆哑膜，户外防晒防水 |  | 套 |  |
| 38 | 易拉扣 | 25x25 | 易拉扣+挂绳+ABS卡套 |  | 个 |  |
| 39 | 胸牌 | 86x54 | 1mmPVC双面胶印+模切 |  | 张 |  |
| 40 | 工作牌 | 80*100 | 横款：透明或磨砂外壳 |  | 个 |  |
| 41 | 横幅 | 根据需要 | 横幅布 |  | m |  |
| 42 | 文化墙设计制作 | 根据需要 | 15mm结皮板雕刻成型，雕刻切面刮灰，打磨喷漆，UV彩印图文，表面光油保护涂层，主题文字20mm亚克力雕刻立体水晶字粘贴。 |  | ㎡ |  |
| 43 | 反光标识 | 根据需要 | 2mm铝板+反光膜，标准：GB/T 18833-2012，《道路交通反光膜》 |  | ㎡ |  |
| 44 | 户外形象标识 | 根据需要 | 1.2mm304不锈钢激光切割，焊接成型，打磨+刮灰+二遍底漆+三遍面漆+烘烤，5mm亚克力透光板内置蓝景LED光源，立地预埋安装。 |  | ㎡ |  |
| 45 | 不锈钢箱体平面发光字 | 根据需要 | 5mm（厚度保足无下差）亚克力板机具切割成型，1.2mm304拉丝不锈钢焊接箱体，内置LED模组光源。国标60x60热镀锌方管钢结构焊接灯笼柱支架并防锈处理，微电脑时间自动控制设备，独立配电箱，2x6m²BVV铜芯扁平行护套线（约150m），JDG线路保护导管。 |  | ㎡ |  |
| 46 | 铜牌 | 400x600 | 1.2mm铜板折弯成型，模具腐刻图文，油漆回填，低温烘烤 |  | 个 |  |
| 47 | 亚克力强磁桌牌A | 240x180 | 15mm亚克力底座，5+5mm亚克力板镶嵌强磁，内置高清彩印宣传画面 |  | 个 |  |
| 48 | 亚克力强磁桌牌B | 420x297 | 15mm亚克力底座，5+5mm亚克力板镶嵌强磁，内置高清彩印宣传画面 |  | 个 |  |
| 49 | 玻璃防撞条 | 1000x150 | 专用磨砂贴UV彩色制作图文 |  | 张 |  |
| 50 | 信箱 | 210x310 | 8mm亚克力板雕刻，热弯粘接成型，抽拉式开启，丝网制作图文，专用亚克力锁具。 |  | 个 |  |
| 51 | 不干胶标签 | 80*20 | 卷式防水不干胶彩印+模切、每卷10000份 |  | 卷 |  |
| 52 | 帆布袋 | 430x340 | 16A本色飘带款帆布袋，有底有侧（厚度130mm），彩色包边，双面彩印+肩带600mm，内袋（200x200mm），包口吸扣 |  | 个 |  |
| 53 | 奖杯 | 120*300 | K9水晶玻璃，定制异形 |  | 个 |  |
| 54 | 宣传贴纸 | 500x700 | 250g铜版纸彩色制作 |  | 张 |  |
| 55 | 卡通形象宣传标识 | 400x600 | 10mm亚克力影星切割，彩色制作图文 |  | 个 |  |
| 56 | 卡通形象宣传标识 | 800*1200 | 20mm亚克力影星切割，彩色制作图文 |  | 个 |  |
| 57 | 手术部位标识 （成人） | 35x35 | 纹身贴：环保胶水+水转印纸 |  | 个 |  |
| 58 | 手术部位标识 （儿童） | 30x30 | 纹身贴：环保胶水+水转印纸 |  | 个 |  |
| 59 | 旗帜 | 1号 | 双透旗帜布四色彩色制作 |  |  |  |
| 60 | 旗帜 | 2号 | 双透旗帜布四色彩色制作 |  |  |  |
| 61 | 旗帜 | 3号 | 双透旗帜布四色彩色制作 |  | 面 |  |
| 62 | 旗帜 | 4号 | 双透旗帜布四色彩色制作 |  | 面 |  |
| 63 | 旗帜 | 5号 | 双透旗帜布四色彩色制作 |  | 面 |  |
| 64 | 床头牌 | 450x260 | 5+3+3mm亚克力板雕刻成型，3层粘接，丝网制作图文，2mm亚克力滑动模块，贴墙安装 |  | 个 |  |
| 65 | 桌面温馨提示立牌 | 300x200 | 10mm亚克力板雕刻成型，丝网制作图文，镀铬支架钉支撑 |  | 个 |  |
| 66 | 设备编号贴 | 50x35 | 亚银pet，模切成型 |  | 张 |  |
| 67 | 七步洗手法图示 | 400x300 | 5mm透明亚克力（厚度保足无下差）透明亚克力板（新料板/中温板）机具切割，打磨，丝网制作图文，贴墙安装 |  | 张 |  |
| 68 | 床单元安全提示贴 | 120x50 | 高清彩印即时贴，模切成型 |  | 张 |  |
| 69 | 床头贴（防跌倒、坠床提示等） | 300x200 | 5mm透明亚克力（厚度保足无下差）透明亚克力板（新料板/中温板）机具切割，打磨，丝网制作图文，贴墙安装 |  | 张 |  |
| 70 | 禁止吸烟标牌 | 200x280 | 5mm透明亚克力（厚度保足无下差）透明亚克力板（新料板/中温板）机具切割，打磨，丝网制作图文，贴墙安装 |  | 张 |  |
| 71 | 定制U盘 | 32G | 定制LOGO |  | 个 |  |
| 72 | 定制U盘 | 64G | 定制LOGO |  | 个 |  |
| 73 | 海报框广告栏 | 600*900 | 铝合金加厚拉丝海报框型材+亚克力面板+磁吸开盘+高密度PVC背板 |  | 个 |  |
| 74 |  | 600*450 | 铝合金加厚拉丝海报框型材+亚克力面板+磁吸开盘+高密度PVC背板 |  | 个 |  |
| 75 |  | 600*400 | 304不锈钢拉丝海报框型材+亚克力面板+高密度PVC背板+定制加厚卡纸 |  | 个 |  |
| 76 |  | 400*300 | 304不锈钢拉丝海报框型材+亚克力面板+高密度PVC背板+定制加厚卡纸 |  | 个 |  |
| 77 |  | 300*200 | 304不锈钢拉丝海报框型材+亚克力面板+高密度PVC背板+定制加厚卡纸 |  | 个 |  |
| 78 |  | 250*150 | 304不锈钢拉丝海报框型材+亚克力面板+高密度PVC背板+定制加厚卡纸 |  | 个 |  |
| 79 |  | 1200*1500 | 304不锈钢烤漆双重框架+室外用钢化玻璃+防盗锁+高密度PVC背板 |  | 个 |  |
| 80 |  | 600*400 | ABS树脂一次注塑成型画框+有机面板+高密度底板+PVC底板 |  | 个 |  |
| 81 |  | 600*800 | ABS树脂一次注塑成型画框+有机面板+高密度底板+PVC底板 |  | 个 |  |
| 82 |  | 500*700 | ABS树脂一次注塑成型画框+有机面板+高密度底板+PVC底板 |  | 个 |  |
| 83 | 亚克力喷印 | 1000*1000 | 15mm亚克力UV平板制作 |  | ㎡ |  |
| 84 |  |  | 2～3mm亚克力UV平板制作 |  | ㎡ |  |
| 88 |  |  | 5mm亚克力UV平板制作 |  | ㎡ |  |
| 86 |  |  | 20mm亚克力UV平板制作 |  | ㎡ |  |
| 87 |  |  | 10mm亚克力UV平板制作 |  | ㎡ |  |
| 88 | 小张亚克力喷印标识 | 0.01～0.05m² | 2～3mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 89 |  |  | 5mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 90 |  |  | 15mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 91 |  |  | 20mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 92 |  |  | 10mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 93 |  | 0.01m²以下 | 2～3mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 94 |  |  | 5mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 95 |  |  | 15mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 96 |  |  | 20mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 97 |  |  | 10mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 98 |  | 0.05～0.1m² | 2～3mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 99 |  |  | 5mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 100 |  |  | 15mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 101 |  |  | 20mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 102 |  |  | 10mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 103 |  | 0.1～0.2m² | 2～3mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 104 |  |  | 5mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 105 |  |  | 15mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 106 |  |  | 20mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 107 |  |  | 10mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 108 |  | 0.2～0.3m² | 2～3mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 109 |  |  | 5mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 110 |  |  | 15mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 111 |  |  | 20mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 112 |  |  | 10mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 113 |  | 0.3～0.4m² | 2～3mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 114 |  |  | 5mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 115 |  |  | 15mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 116 |  |  | 20mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 117 |  |  | 10mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 118 |  | 0.4～0.5m² | 2～3mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 119 |  |  | 5mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 120 |  |  | 15mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 121 |  |  | 20mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 122 |  |  | 10mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 123 |  | 0.5～0.6m² | 2～3mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 124 |  |  | 5mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 125 |  |  | 15mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 126 |  |  | 20mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 127 |  |  | 10mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 128 |  | 0.6～0.7m² | 2～3mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 129 |  |  | 5mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 130 |  |  | 15mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 131 |  |  | 20mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 132 |  |  | 10mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 133 |  | 0.7～0.8m² | 2～3mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 134 |  |  | 5mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 135 |  |  | 15mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 136 |  |  | 20mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 137 |  |  | 10mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 138 |  | 0.8～0.9m² | 2～3mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 139 |  |  | 5mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 140 |  |  | 15mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 141 |  |  | 20mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 142 |  |  | 10mm亚克力UV平板制作 |  | 张 |  |
| 143 | 亚克力闪银标识 | 400*600 | 20mm亚克力闪银背喷，斜切，导圆角，磨圆 |  | 张 |  |
| 144 |  |  | 15mm亚克力闪银背喷，斜切，导圆角，磨圆 |  | 张 |  |
| 145 |  | 300*400 | 20mm亚克力闪银背喷，斜切，导圆角，磨圆 |  | 张 |  |
| 146 |  |  | 15mm亚克力闪银背喷，斜切，导圆角，磨圆 |  | 张 |  |
| 147 |  | 600*800 | 20mm亚克力闪银背喷，斜切，导圆角，磨圆 |  | 张 |  |
| 148 |  |  | 15mm亚克力闪银背喷，斜切，导圆角，磨圆 |  | 张 |  |
| 149 |  | 300*300 | 20mm亚克力闪银背喷，斜切，导圆角，磨圆 |  | 张 |  |
| 150 |  |  | 15mm亚克力闪银背喷，斜切，导圆角，磨圆 |  | 张 |  |
| 151 | 背胶裱PVC板包边 | 100*100 | 10mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | ㎡ |  |
| 152 |  |  | 15mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | ㎡ |  |
| 153 |  |  | 20mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | ㎡ |  |
| 154 |  |  | 2~3mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | ㎡ |  |
| 155 |  |  | 5mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | ㎡ |  |
| 156 | PVC板喷印 | 100*100 | 10mmPVC板UV平板制作 |  | ㎡ |  |
| 157 |  |  | 15mmPVC板UV平板制作 |  | ㎡ |  |
| 158 |  |  | 20mmPVC板UV平板制作 |  | ㎡ |  |
| 159 |  |  | 2~3mmPVC板UV平板制作 |  | ㎡ |  |
| 160 |  |  | 5mmPVC板UV平板制作 |  | ㎡ |  |
| 161 | 小张背胶裱PVC板包边标识 | 0.1～0.2m² | 2~3mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 162 |  |  | 15mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 163 |  |  | 10mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 164 |  |  | 20mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 165 |  |  | 5mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 166 |  | 0.1m²以下 | 2~3mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 167 |  |  | 15mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 168 |  |  | 10mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 169 |  |  | 20mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 170 |  |  | 5mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 171 |  | 0.2～0.3m² | 2~3mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 172 |  |  | 15mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 173 |  |  | 10mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 174 |  |  | 20mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 175 |  |  | 5mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 176 |  | 0.3～0.4m² | 2~3mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 177 |  |  | 15mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 178 |  |  | 10mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 179 |  |  | 20mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 180 |  |  | 5mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 181 |  | 0.4～0.5m² | 2~3mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 182 |  |  | 15mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 183 |  |  | 10mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 184 |  |  | 20mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 185 |  |  | 5mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 186 |  | 0.5～0.6m² | 2~3mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 187 |  |  | 15mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 188 |  |  | 10mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 189 |  |  | 20mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 190 |  |  | 5mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 191 |  | 0.6～0.7m² | 2~3mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 192 |  |  | 15mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 193 |  |  | 10mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 194 |  |  | 20mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 195 |  |  | 5mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 196 |  | 0.7～0.8m² | 2~3mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 197 |  |  | 15mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 198 |  |  | 10mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 199 |  |  | 20mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 200 |  |  | 5mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 201 |  | 0.8～0.9m² | 2~3mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 202 |  |  | 15mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 203 |  |  | 10mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 204 |  |  | 20mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 205 |  |  | 5mmPVC板裱背胶写真画面，覆哑膜，户外防晒防水，包边 |  | 张 |  |
| 206 | 户外防水宣传栏画面、标识 | 按需制作 | 可移背胶高精度写真，覆哑膜，户外防晒防水 |  | ㎡ |  |
| 207 | 户外防水标识、海报 | 500*700 | 可移背胶高精度写真，覆哑膜，户外防晒防水 |  | 张 |  |
| 208 |  | A4 | 可移背胶高精度写真，覆哑膜，户外防晒防水 |  | 张 |  |
| 209 |  | A3 | 可移背胶高精度写真，覆哑膜，户外防晒防水 |  | 张 |  |
| 210 |  | 600*800 | 可移背胶高精度写真，覆哑膜，户外防晒防水 |  | 张 |  |
| 211 |  | 600*900 | 可移背胶高精度写真，覆哑膜，户外防晒防水 |  | 张 |  |
| 212 |  | 800*1800 | 可移背胶高精度写真，覆哑膜，户外防晒防水 |  | 张 |  |
| 213 |  | A4以下 | 可移背胶高精度写真，覆哑膜，户外防晒防水 |  | 张 |  |
| 214 | 户外防水反光膜 | 按需制作 | 可移背胶高精度写真，覆高清反光膜，户外防晒防水 |  | m² |  |
| 215 | 不干胶玻璃防撞条 | 100*1000 | 3M不干胶刻绘 |  | m |  |
| 216 | 地贴 | 按需制作 | 防滑耐磨斜纹PVC材质地贴膜 |  | ㎡ |  |
| 217 |  | 600*150 | 防滑耐磨PVC磨砂材质地贴膜 |  | 张 |  |
| 218 | 标识系统立式指示牌 | 按需制作 | 1.5mm厚不锈钢烤漆丝印，龙骨柱形镀锌矩管，底座双三角型支撑 |  | ㎡ |  |
| 219 | 铝合金伸缩展架 | 2400*1000 | 铝合金伸缩展架+5mmPVC板+写真画面，覆哑膜，户外防晒防水 |  | 套 |  |
| 220 |  | 2400*1200 | 铝合金伸缩展架+5mmPVC板+写真画面，覆哑膜，户外防晒防水 |  | 套 |  |
| 221 |  | 2400*1500 | 铝合金伸缩展架+5mmPVC板+写真画面，覆哑膜，户外防晒防水 |  | 套 |  |
| 222 |  | 2400*2000 | 铝合金伸缩展架+5mmPVC板+写真画面，覆哑膜，户外防晒防水 |  | 套 |  |
| 223 |  | 2400*800 | 铝合金伸缩展架+5mmPVC板+写真画面，覆哑膜，户外防晒防水 |  | 套 |  |
| 224 | 立式海报架 | 500*1200 | 烤漆铁质双面立式海报架+10mmPVC板+户外背胶覆哑膜画面 |  | 套 |  |
| 225 |  | 600*900 | 铝合金单面立式海报架+写真画面，覆哑膜，户外防晒防水 |  | 套 |  |
| 226 |  | 600*900 | 不锈钢立式海报架+写真画面，覆哑膜，户外防晒防水 |  | 套 |  |
| 227 | 不锈钢铭牌 | 500*350 | 拉丝不锈钢牌丝印图文 |  | 个 |  |
| 228 |  | 400*600 | 拉丝不锈钢牌丝印图文 |  | 个 |  |
| 229 |  | 800*500 | 拉丝不锈钢牌丝印图文 |  | 个 |  |
| 230 |  | 400*2000 | 拉丝不锈钢牌丝印图文 |  | 个 |  |
| 231 | 不锈钢蚀刻 | 大于1㎡ | 拉丝不锈钢蚀刻图文 |  | ㎡ |  |
| 232 | 病房用各种标识牌插卡 | 200*200~300*300 | 背胶写真覆哑膜，裱胶片（单面），圆角 |  | 张 |  |
| 233 |  |  | 背胶写真覆哑膜，裱胶片（双面），圆角 |  | 张 |  |
| 234 |  |  | 定制颜色，1mmABS板UV喷印，圆角 |  | 张 |  |
| 235 |  | 100*100~200*200 | 背胶写真覆哑膜，裱胶片（单面），圆角 |  | 张 |  |
| 236 |  |  | 背胶写真覆哑膜，裱胶片（双面），圆角 |  | 张 |  |
| 237 |  |  | 定制颜色，1mmABS板UV喷印，圆角 |  | 张 |  |
| 238 |  | 100*50~100*100 | 背胶写真覆哑膜，裱胶片（单面），圆角 |  | 张 |  |
| 239 |  |  | 背胶写真覆哑膜，裱胶片（双面），圆角 |  | 张 |  |
| 240 |  |  | 定制颜色，1mmABS板UV喷印，圆角 |  | 张 |  |
| 241 |  | 100*50以下 | 背胶写真覆哑膜，裱胶片（单面），圆角 |  | 张 |  |
| 242 |  |  | 背胶写真覆哑膜，裱胶片（双面），圆角 |  | 张 |  |
| 243 |  |  | 定制颜色，1mmABS板UV喷印，圆角 |  | 张 |  |
| 244 | 病房用异形床头牌 | 150*150以内 | 5mm亚克力UV平板打印，异形 |  | 张 |  |
| 245 | 亚克力插盒 | A4 | 3mm亚克力成品插盒（3mm厚亚克力+3mm厚亚克力手工粘侧面+3mm厚亚克力背板） |  | 个 |  |
| 246 |  | B5 | 3mm亚克力成品插盒（3mm厚亚克力+3mm厚亚克力手工粘侧面+3mm厚亚克力背板） |  | 个 |  |
| 247 | 标识系统背景板 | 按需制作 | 3mm厚亚克力板+1.5m厚磁性板+可移背胶高精度写真 |  | ㎡ |  |
| 248 | 定制毛毡墙 | 按需制作 | 10mm厚立体毛毡墙，异形切割 |  | ㎡ |  |
| 249 | 定制软木墙 | 按需制作 | 10mm厚进口软木，定制异形切割 |  | ㎡ |  |
| 250 | 投诉意见箱贴纸 | 按需制作 | 异形，可移背胶覆哑膜 |  | ㎡ |  |
| 251 | 亚克力烤漆字 | 按需制作 | 5mm亚克力电脑雕刻，表面烤漆 |  | cm |  |
| 252 |  | 按需制作 | 10mm亚克力电脑雕刻，表面烤漆 |  | cm |  |
| 253 |  | 按需制作 | 15mm亚克力电脑雕刻，表面烤漆 |  | cm |  |
| 254 |  | 按需制作 | 20mm亚克力电脑雕刻，表面烤漆 |  | cm |  |
| 255 | 亚克力喷印字 | 按需制作 | 5mm亚克力电脑雕刻，表面烤漆 |  | cm |  |
| 256 |  | 按需制作 | 10mm亚克力电脑雕刻，表面烤漆 |  | cm |  |
| 257 |  | 按需制作 | 15mm亚克力电脑雕刻，表面烤漆 |  | cm |  |
| 258 |  | 按需制作 | 20mm亚克力电脑雕刻，表面烤漆 |  | cm |  |
| 259 | 亚克力水晶字 | 按需制作 | 5mm亚克力电脑雕刻+2mm有色亚克力电脑雕刻 |  | cm |  |
| 260 |  | 按需制作 | 10mm亚克力电脑雕刻+2mm有色亚克力电脑雕刻 |  | cm |  |
| 261 |  | 按需制作 | 15mm亚克力电脑雕刻+2mm有色亚克力电脑雕刻 |  | cm |  |
| 262 |  | 按需制作 | 20mm亚克力电脑雕刻+2mm有色亚克力电脑雕刻 |  | cm |  |
| 263 | 不锈钢精品字 | 按需制作 | 拉丝不锈钢切割成型，字体侧面厚度3cm，面板不锈钢1.2mm厚，边带0.6mm，需打磨至看不出焊点 |  | cm |  |
| 264 |  | 按需制作 | 拉丝不锈钢成型，字体侧面厚度3cm，面板不锈钢1mm厚，边带0.6mm，需打磨至看不出焊点 |  | cm |  |
| 265 |  | 按需制作 | 光面不锈钢切割成型，字体侧面厚度3cm，面板不锈钢1.2mm厚，边带0.6mm，需打磨至看不出焊点 |  | cm |  |
| 266 |  | 按需制作 | 光面不锈钢切割成型，字体侧面厚度3cm，面板不锈钢1mm厚，边带0.6mm，需打磨至看不出焊点 |  | cm |  |
| 267 | 不干胶刻字 | 按需制作 | 3M不干胶刻绘 |  | cm |  |
| 268 | PVC烤漆字 | 按需制作 | 5mmPVC电脑雕刻，表面烤漆 |  | cm |  |
| 269 |  | 按需制作 | 10mmPVC电脑雕刻，表面烤漆 |  | cm |  |
| 270 |  | 按需制作 | 15mmPVC电脑雕刻，表面烤漆 |  | cm |  |
| 271 |  | 按需制作 | 20mmPVC电脑雕刻，表面烤漆 |  | cm |  |
| 272 | PVC喷印字 | 按需制作 | 5mmPVC电脑雕刻，表面烤漆 |  | cm |  |
| 273 |  | 按需制作 | 10mmPVC电脑雕刻，表面烤漆 |  | cm |  |
| 274 |  | 按需制作 | 15mmPVC电脑雕刻，表面烤漆 |  | cm |  |
| 275 |  | 按需制作 | 20mmPVC电脑雕刻，表面烤漆 |  | cm |  |
| 276 | 特种材质高精度写真喷绘 | 按需制作 | 油画布、绢丝布、透明背胶、双面膜等 |  | m² |  |
| 277 | 亚克力座牌 | 100*200 | 亚克力V型座牌+200g哑粉纸画面 |  | 个 |  |
| 278 |  |  | 亚克力隔断座牌+200g哑粉纸画面 |  | 个 |  |
| 279 |  | 300*200 | 3mm亚克力定制L型座牌+喷印 |  | 个 |  |
| 280 |  |  | 3mm亚克力定制V型座牌+喷印 |  | 个 |  |
| 281 |  | A4 | 亚克力磁性座牌+200g哑粉纸画面 |  | 个 |  |
| 282 |  | B5 | 亚克力磁性座牌+200g哑粉纸画面 |  | 个 |  |
| 283 | 亚克力双夹板海报栏 | 按需制作 | 两张3mm亚克力板夹写真画面金属装饰钉上墙安装 |  | m² |  |
| 284 |  |  | 两张5mm亚克力板夹写真画面金属装饰钉上墙安装 |  | m² |  |
| 285 | 铝合金亚克力三角桌面提示牌 | 300*120 | 铝合金三角座牌+双色板雕刻 |  | 个 |  |
| 286 | 不锈钢烤漆型材水牌 | 350*500 | 不锈钢烤漆型材烤漆丝印图文+加重底座+有机玻璃面板 |  | 个 |  |
| 287 | 标识系统户外指示灯箱标识 | 按需制作 | 1.5mm厚不锈钢，烤漆，激光切割镂空3mm厚亚克力内打光，LED光源，丝印内容，16mm镀锌钢板埋件，钢筋锚脚，（不含基础钢筋混凝土基础涉及的开挖、浇筑、回填、末端线路接线工作） |  | m² |  |
| 288 | 标示系统悬挂双面灯箱 | 按需制作 | 1.2mm厚铝板烤漆，装饰条收边，30镀锌方管龙骨，镂空透光字（5mm亚克力衬底），LED灯源，1.2镀锌圆管悬挂 |  | m² |  |
| 289 |  |  | 1.2mm厚铝板烤漆，装饰条收边，镂空透光字（面板更换） |  | m² |  |
| 290 | 标示系统发光字及LED灯箱变压器 | 按需制作 | 400瓦220伏输出12瓦变压器电源 |  | 台 |  |
| 291 | 灯箱片 | 按需制作 | 高透光，高精度灯箱片 |  | m² |  |
| 292 | 标示系统LED灯组 | 按需制作 | 一组10颗灯珠 |  | 组 |  |
| 293 | 标识系统户外宣传栏（单面） | 按需制作 | 1.5mm厚不锈钢，烤漆，5mm厚透明亚克力面板，16mm镀锌钢板埋件，钢筋锚脚，10mm钢化玻璃雨篷（不含基础钢筋混凝土基础涉及的开挖、浇筑、回填工作） |  | m² |  |
| 294 | 标识系统指示灯箱（单面） | 按需制作 | 30镀锌方管龙骨，蓝景LED灯源，镀锌管，亚克力面板，3m透光膜雕刻图文，不锈钢成型压边封条烤漆，丝印图文（不含末端线路接线工作） |  | m² |  |
| 295 |  | 按需制作 | 90mm铝合金型材，镀锌管，烤漆，5mm亚克力板机械雕刻，4mm铝塑板，丝印图文，3m透光膜，蓝景LED灯源（不含末端线路接线工作） |  | m² |  |
| 296 |  | 按需制作 | 铝合金型材灯箱表面烤漆，蓝景LED灯源，亚克力面板，3m透光膜雕刻图文 |  | m² |  |
| 297 | 标识系统墙面大型指示牌 | 按需制作 | 面封1.5mm201#拉丝不锈钢激光切割焊接成型烤漆，3m透光膜，丝印图文 |  | m² |  |
| 298 | 标识系统墙面小型指示牌 | 按需制作 | 10mmPVC板机械切割成型，表面烤漆，丝印图文 |  | m² |  |
| 299 |  |  | 4—5mm亚克力板激光切割成型，烤漆，丝印图文 |  | m² |  |
| 300 |  |  | 8—10mm亚克力板激光切割成型，烤漆，丝印图文 |  | m² |  |
| 301 | 标识系统侧墙立牌 | 按需制作 | 30镀锌方管，面封1.5mm201#拉丝不锈钢烤漆，3m透光膜雕刻图文，丝印图文，垂直墙面安装 |  | m² |  |
| 302 | 标识系统户外平面索引异型立牌（单面） | 按需制作 | 50镀锌方管龙骨，面封1.5mm201#拉丝不锈钢烤漆，8mm钢化玻璃，丝印图文，亚克力水晶字，高精度写真画面（不含基础钢筋混凝土基础涉及的开挖、浇筑、回填、末端线路接线工作） |  | m² |  |
| 303 | 标识系统异型可移立牌 | 按需制作 | 50镀锌方管和30镀锌方管龙骨，面封1.5mm201#拉丝不锈钢烤漆，5mm亚克力板，亚克力水晶字，丝印图文 |  | m² |  |
| 304 | 立柱宣传栏 | 按需制作 | 1.5mm201#拉丝不锈钢激光切割焊接成型，表面烤漆，丝印图文，30镀锌方管龙骨，室外钢化玻璃，厚度20cm，双面画面 |  | m² |  |
| 305 | 立柱宣传栏画面 | 1200*1500 | 高精度海报 |  | 张 |  |
| 306 | 标识系统户外异形方位指示灯箱立柱 | 按需制作 | 50镀锌方管和30镀锌方管龙骨，面封1.5mm201#拉丝不锈钢烤漆，5mm亚克力板，丝印图文，蓝景LED灯源，不锈钢成型压边封条烤漆，3m透光膜（不含基础钢筋混凝土基础涉及的开挖、浇筑、回填、末端线路接线工作） |  | m² |  |
| 307 | 标识系统异形悬挂吊牌（双面） | 按需制作 | 30镀锌方管龙骨，镀锌管，面封1.5mm201#拉丝不锈钢烤漆，4mm铝塑板，铝合金型材边条烤漆，丝印图文 |  | m² |  |
| 308 | 标识系统指示灯箱（双面） | 按需制作 | 30镀锌方管龙骨，镀锌管，蓝景LED灯源，侧面1.5mm201#拉丝不锈钢烤漆，铝合金型材边条烤漆，亚克力面板，3M透光膜雕刻图文，丝印图文 |  | m² |  |
| 309 | 标示系统切割字 | 按需制作 | 1.5mm厚不锈钢激光切割，表面烤漆，内容丝印 |  | cm |  |
| 310 |  | 按需制作 | 1.5mm厚铝板激光切割，表面烤漆，内容丝印 |  | cm |  |
| 311 | 户外指示牌固定基础 | 按需制作 | 钢筋混凝土基础涉及的开挖、浇筑、回填等 |  | m3 |  |
| 312 | 楼顶指示牌、墙体立体字等支撑结构架 | 按需制作 | 50角钢（50矩管）+焊接+防锈处理+防水处理 |  | m |  |
| 313 | 标识系统科室贴牌（带插槽） | 按需制作 | 双层5mm亚克力切割粘贴成型，烤漆，丝印图文，铝合金型材 |  | m² |  |
| 314 | 标识系统楼道吊牌 | 2000*300以下 | 双面5mm亚克力切割粘贴成型，烤漆，丝印图文，铝合金型材，丝杆吊绳 |  | 个 |  |
| 315 |  |  | 双面10mmPVC切割UV打印，打孔，丝杆吊绳 |  | 个 |  |
| 316 | 空满提示挂牌 | 100*160 | 亚克力双面UV，打孔，金属挂绳 |  | 个 |  |
| 317 |  |  | 双色板激光刻绘，打孔，金属挂绳 |  | 个 |  |
| 318 | 高密层压PVC卡 | 90*56 | 定制0.76PVC层压卡，定制别针，每张内容不一样 |  | 张 |  |
| 319 |  | 92*132 | 定制0.76PVC层压卡，打孔，每张内容不一样 |  | 张 |  |
| 320 | 定制徽章 | 50*50以内 | 异形，金属立体压铸，电镀彩色，蝴蝶扣 |  | 个 |  |
| 321 |  | 50*50以内 | 异形，金属立体压铸，电镀彩色，吸铁扣 |  | 个 |  |
| 322 |  | 50*50以内 | 异形，金属立体压铸，电镀彩色，别针扣 |  | 个 |  |
| 323 |  | 按需制作 | 打版 |  | 版 |  |
| 324 | 布幅 | 1200宽幅 | 旗帜布丝印 |  | m |  |
| 325 |  | 700宽幅 | 旗帜布丝印 |  | m |  |
| 326 |  | 900宽幅 | 旗帜布丝印 |  | m |  |
| 327 | 定制白板 | 按需制作 | 10mmPVC板+镀锌板裱写真画面+4mm钢化超白玻璃 |  | m² |  |
| 328 |  |  | 铝合金海报框型材+铝塑板底板（5mmPVC板）+白色磁力板 |  | m² |  |
| 329 |  |  | 铝合金海报框型材+铝塑板底板（5mmPVC板）+白色磁力板+丝印画面 |  | m² |  |
| 330 | 定制锦旗 | 1100*700 | 金丝绒面料，丝印 |  | 面 |  |
| 331 | 定制流动旗 | 300*450 | 双面贡缎丝印+锁边 |  | 面 |  |
| 332 | 卡片 | 50*90 | 200g冰白或300g卡纸单面，每张卡片带不同序号，按顺序排放 |  | 张 |  |
| 333 | 文化墙\展板设计 | 按需制作 | 各类文化墙\展板设计 |  | 面 |  |
| 334 | 讲座、宣传等海报设计 | 按需制作 | 各类讲座、主题宣传活动等海报设计 |  | 幅 |  |
| 335 | 以文字为主的海报、制度编辑 | 按需制作 | 以文字为主的海报、制度设计 |  | 幅 |  |
| 336 | 书目编辑 | 按需制作 | 以文字为主的书目编辑 |  | 页 |  |
| 337 | 二维码美化设计 | 按需制作 | 各类二维码美化设计 |  | 个 |  |
| 338 | 书画装裱 | 按需制作 | 书画卷轴式装裱 |  | 尺 |  |
| 339 |  | 按需制作 | 木质画框（多色）+内衬卡纸+亚克力（玻璃） |  | m² |  |
| 340 | 双色板标识牌 | 按需制作 | 双色板激光刻绘 |  | m² |  |
| 341 | 微信公众号页面设计 | 1920*1280 | 各类会议或活动公众号文件设计排版 |  | 屏 |  |
| 342 | 医学插图绘制 | 高精度/矢量 | 各类医学教学插图 |  | 幅 |  |
| 343 | 照片冲印费 | 10-12寸 | 冲洗照片，含照片修图调色 |  | 张 |  |
| 344 |  | 16-18寸 | 冲洗照片，含照片修图调色 |  | 张 |  |
| 345 |  | 20-24寸 | 冲洗照片，含照片修图调色 |  | 张 |  |
| 346 |  | 30寸 | 冲洗照片，含照片修图调色 |  | 张 |  |
| 347 |  | 36寸 | 冲洗照片，含照片修图调色 |  | 张 |  |
| 348 |  | 40寸 | 冲洗照片，含照片修图调色 |  | 张 |  |
| 349 |  | 5-6寸 | 冲洗照片，含照片修图调色 |  | 张 |  |
| 350 |  | 7-8寸 | 冲洗照片，含照片修图调色 |  | 张 |  |
| 351 |  | 证件照 | 冲洗照片，含照片修图调色 |  | 张 |  |
| 352 | 定制照片墙相框 | 10-12寸 | 特种胡桃实木相框购置费+安装人工费 |  | 个 |  |
| 353 | 定制照片墙相框 | 16-18寸 | 特种胡桃实木相框购置费+安装人工费 |  | 个 |  |
| 354 | 定制照片墙相框 | 20-24寸 | 特种胡桃实木相框购置费+安装人工费 |  | 个 |  |
| 355 | 定制照片墙相框 | 30寸 | 特种胡桃实木相框购置费+安装人工费 |  | 个 |  |
| 356 | 定制照片墙相框 | 36寸 | 特种胡桃实木相框购置费+安装人工费 |  | 个 |  |
| 357 | 定制照片墙相框 | 40寸 | 特种胡桃实木相框购置费+安装人工费 |  | 个 |  |
| 358 | 定制照片墙相框 | 5-6寸 | 特种胡桃实木相框购置费+安装人工费 |  | 个 |  |
| 359 | 定制照片墙相框 | 7-8寸 | 特种胡桃实木相框购置费+安装人工费 |  | 个 |  |
| 1 | 彩色数码快印不干胶 | A4 | 铜版纸不干胶彩色数码快印，带异型模切刀线 | 10张以下 | 张 |  |
| 2 |  |  |  | 11张-49张 | 张 |  |
| 3 |  |  |  | 50张以上 | 张 |  |
| 4 |  |  | 铜版纸不干胶彩色数码快印，带直线刀线 | 10张以下 | 张 |  |
| 5 |  |  |  | 11张-49张 | 张 |  |
| 6 |  |  |  | 50张以上 | 张 |  |
| 7 | 彩色数码快印PVC不干胶 | A4 | PVC不干胶彩色数码快印，带异型模切刀线 | 10张以下 | 张 |  |
| 8 |  |  |  | 11张-49张 | 张 |  |
| 9 |  |  |  | 50张以上 | 张 |  |
| 10 |  |  | PVC不干胶彩色数码快印，带直线刀线 | 10张以下 | 张 |  |
| 11 |  |  |  | 11张-49张 | 张 |  |
| 12 |  |  |  | 50张以上 | 张 |  |
| 13 | 彩色数码快印 | A4单面 | 157克铜版纸彩色数码快印 | 5张以下 | 张 |  |
| 14 |  |  |  | 5～10张 | 张 |  |
| 15 |  |  |  | 11～20张 | 张 |  |
| 16 |  |  |  | 21～30张 | 张 |  |
| 17 |  |  |  | 31～50张 | 张 |  |
| 18 |  |  |  | 51～70张 | 张 |  |
| 19 |  |  |  | 71～100张 | 张 |  |
| 20 |  |  |  | 101～299张 | 张 |  |
| 21 |  |  |  | 300～500张 | 张 |  |
| 22 |  |  |  | 501张以上 | 张 |  |
| 23 | 黑白数码快印 | A4单面 | 70克双胶纸黑白数码快印 | 20张以下 | 张 |  |
| 24 |  |  |  | 20～79张 | 张 |  |
| 25 |  |  |  | 80～199张 | 张 |  |
| 26 |  |  |  | 200～499张 | 张 |  |
| 27 |  |  |  | 500～1000张 | 张 |  |
| 28 |  |  |  | 1001张以上 | 张 |  |
| 29 | DM单（大度16开/正度16开） | 210*285/260*185 | 157～200g哑粉纸，彩色胶印 | 500以下 | 张 |  |
| 30 |  |  |  | 500~1999 | 张 |  |
| 31 |  |  |  | 2000~4999 | 张 |  |
| 32 |  |  |  | 5000~7999 | 张 |  |
| 33 |  |  |  | 8000~10000 | 张 |  |
| 34 |  |  | 60～80g双胶纸，彩色胶印 | 500以下 | 张 |  |
| 35 |  |  |  | 500~1999 | 张 |  |
| 36 |  |  |  | 2000~4999 | 张 |  |
| 37 |  |  |  | 5000~7999 | 张 |  |
| 38 |  |  |  | 8000~10000 | 张 |  |
| 39 |  |  | 60～80g双胶纸，单色胶印 | 500以下 | 张 |  |
| 40 |  |  |  | 500~1999 | 张 |  |
| 41 |  |  |  | 2000~4999 | 张 |  |
| 42 |  |  |  | 5000~7999 | 张 |  |
| 43 |  |  |  | 8000~10000 | 张 |  |
| 44 | DM单（大度16开三折页/正度16开三折页） | 210*285/260*185 | 157～200g哑粉纸，彩色胶印 | 500以下 | 张 |  |
| 45 |  |  |  | 500~1999 | 张 |  |
| 46 |  |  |  | 2000~4999 | 张 |  |
| 47 |  |  |  | 5000~7999 | 张 |  |
| 48 |  |  |  | 8000~10000 | 张 |  |
| 49 |  |  | 60～80g双胶纸，彩色胶印 | 500以下 | 张 |  |
| 50 |  |  |  | 500~1999 | 张 |  |
| 51 |  |  |  | 2000~4999 | 张 |  |
| 52 |  |  |  | 5000~7999 | 张 |  |
| 53 |  |  |  | 8000~10000 | 张 |  |
| 54 |  |  | 60～80g双胶纸，单色胶印 | 500以下 | 张 |  |
| 55 |  |  |  | 500~1999 | 张 |  |
| 56 |  |  |  | 2000~4999 | 张 |  |
| 57 |  |  |  | 5000~7999 | 张 |  |
| 58 |  |  |  | 8000~10000 | 张 |  |
| 59 | DM单（大度24开对折页/正度24开对折页） | 190*210/174*180 | 157～200g哑粉纸，彩色胶印 | 1000以下 | 张 |  |
| 60 |  |  |  | 1000~1999 | 张 |  |
| 61 |  |  |  | 2000~4999 | 张 |  |
| 62 |  |  |  | 5000~7999 | 张 |  |
| 63 |  |  |  | 8000~10000 | 张 |  |
| 64 |  |  | 60～80g双胶纸，彩色胶印 | 1000以下 | 张 |  |
| 65 |  |  |  | 1000~1999 | 张 |  |
| 66 |  |  |  | 2000~4999 | 张 |  |
| 67 |  |  |  | 5000~7999 | 张 |  |
| 68 |  |  |  | 8000~10000 | 张 |  |
| 69 |  |  | 60～80g双胶纸，单色胶印 | 1000以下 | 张 |  |
| 70 |  |  |  | 1000~1999 | 张 |  |
| 71 |  |  |  | 2000~4999 | 张 |  |
| 72 |  |  |  | 5000~7999 | 张 |  |
| 73 |  |  |  | 8000~10000 | 张 |  |
| 74 | DM单（大度32开/正度32开） | 210*140/185*125 | 157～200g哑粉纸，彩色胶印 | 1000以下 | 张 |  |
| 75 |  |  |  | 1000~1999 | 张 |  |
| 76 |  |  |  | 2000~4999 | 张 |  |
| 77 |  |  |  | 5000~7999 | 张 |  |
| 78 |  |  |  | 8000~10000 | 张 |  |
| 79 |  |  | 60～80g双胶纸，彩色胶印 | 1000以下 | 张 |  |
| 80 |  |  |  | 1000~1999 | 张 |  |
| 81 |  |  |  | 2000~4999 | 张 |  |
| 82 |  |  |  | 5000~7999 | 张 |  |
| 83 |  |  |  | 8000~10000 | 张 |  |
| 84 |  |  | 60～80g双胶纸单色胶印 | 1000以下 | 张 |  |
| 85 |  |  |  | 1000~1999 | 张 |  |
| 86 |  |  |  | 2000~4999 | 张 |  |
| 87 |  |  |  | 5000~7999 | 张 |  |
| 88 |  |  |  | 8000~10000 | 张 |  |
| 89 | DM单（大度48开/正度48开） | 95*210/87*180 | 157～200g哑粉纸，彩色胶印 | 2000以下 | 张 |  |
| 90 |  |  |  | 2000~4999 | 张 |  |
| 91 |  |  |  | 5000~7999 | 张 |  |
| 92 |  |  |  | 8000~10000 | 张 |  |
| 93 |  |  | 60～80g双胶纸，彩色胶印 | 2000以下 | 张 |  |
| 94 |  |  |  | 2000~4999 | 张 |  |
| 95 |  |  |  | 5000~7999 | 张 |  |
| 96 |  |  |  | 8000~10000 | 张 |  |
| 97 |  |  | 60～80g双胶纸，单色胶印 | 2000以下 | 张 |  |
| 98 |  |  |  | 2000~4999 | 张 |  |
| 99 |  |  |  | 5000~7999 | 张 |  |
| 100 | 宣传册或会议资料——数码快印 | 210*285 | 封面（彩页）：250g哑粉纸彩印 |  | 本 |  |
| 101 |  |  | 彩印内页：157g铜版纸单面彩印 | 5张以下 | 张 |  |
| 102 |  |  |  | 5～10张 | 张 |  |
| 103 |  |  |  | 11～20张 | 张 |  |
| 104 |  |  |  | 21～30张 | 张 |  |
| 105 |  |  |  | 31～50张 | 张 |  |
| 106 |  |  |  | 51～70张 | 张 |  |
| 107 |  |  |  | 71～100张 | 张 |  |
| 108 |  |  |  | 101～299张 | 张 |  |
| 109 |  |  |  | 300～500张 | 张 |  |
| 110 |  |  |  | 501张以上 | 张 |  |
| 111 |  |  | 覆膜 |  | 本 |  |
| 112 |  |  | 黑白内页：70g双胶纸双面黑白印 | 5张以下 | 张 |  |
| 113 |  |  |  | 5～10张 | 张 |  |
| 114 |  |  |  | 11～20张 | 张 |  |
| 115 |  |  |  | 21～30张 | 张 |  |
| 116 |  |  |  | 31～50张 | 张 |  |
| 117 |  |  |  | 51～70张 | 张 |  |
| 118 |  |  |  | 71～100张 | 张 |  |
| 119 |  |  |  | 101～299张 | 张 |  |
| 120 |  |  |  | 300～500张 | 张 |  |
| 121 |  |  |  | 501张以上 | 张 |  |
| 122 |  |  | 装订费：PUR精装 |  | 本 |  |
| 123 |  |  | 装订费：VI精装 |  | 本 |  |
| 124 |  |  | 装订费：对裱精装 |  | 本 |  |
| 125 |  |  | 装订费：胶装 |  | 本 |  |
| 126 |  |  | 装订费：精装 |  | 本 |  |
| 127 |  |  | 装订费：骑马钉 |  | 本 |  |
| 128 |  |  | 装订费：圈装 |  | 本 |  |
| 129 | 申报材料设计制作 | 210x297mm | 封面设计+内页排版（包含但不仅限于文字、图表、流程图、照片等所需全部材料），封面250铜版纸双面彩印+哑膜，内页100g双胶纸彩印，胶装，600P，数量：10本 |  | 本 |  |
| 130 | 三折页设计制作 | 210x285mm | 设计+印制（250g哑粉纸双面彩印+压痕），数量：200张 |  | 张 |  |
| 131 | 宣传画册设计制作 | 210x285mm | 设计+印制（封面250铜版纸双面彩印+哑膜+烫金/凹凸工艺，内页157g双胶纸彩印，胶装，60P），数量：500本 |  | 本 |  |
| 序号 | 产品名称 | 规格（未标明规格单位的均按mm计） | 工艺要求 |  | 单位 | 报价 |
| 1 | 会议工作人员胸牌 | 85*105 | 打印铜版纸，成型证件套，丝质金属环扣带子 |  | 个 |  |
| 2 | 丝质胸牌挂绳 | 按需制作 | 定制挂绳，烫印LOGO，伸缩拉绳 |  | 根 |  |
| 3 | 会议活动用举牌 | 500*350 | 背胶裱5毫PVC板+举牌型材套装 |  | 个 |  |
| 4 | 会议姓名桌卡 | 100*200 | 特种纸数码打印人工折叠成形 |  | 个 |  |
| 5 | 定制停车卡 | 220*250 | 10mm双面照片，塑封 |  | 张 |  |
| 6 | 定制绶带 | 130*1800 | 单面贡缎丝印+锁针 |  | 条 |  |
| 7 | 定制水晶奖杯 | 120*300 | K9水晶玻璃，定制异形 |  | 个 |  |
| 8 | 定制青花瓷奖杯 | 120*300 | K9水晶玻璃，镶嵌青花瓷，定制异形 |  | 个 |  |
| 9 | 定制琉璃奖杯 | 120*300 | K9水晶玻璃，镶嵌琉璃，定制异形 |  | 个 |  |
| 10 | 木框奖牌 | 240*310 | 木框底座镶嵌金、银铂画面 |  | 块 |  |
| 11 |  | 300*400 | 木框底座镶嵌金、银铂画面 |  | 块 |  |
| 12 |  | 600*400 | 木框底座镶嵌金、银铂画面 |  | 块 |  |
| 13 | 荣誉证书/聘书 | 370*260 | 皮质（绒面）证书+内芯数码制作 |  | 本 |  |
| 14 | LED背景设计 | 16:09 | 各类会议或活动LED背景设计 |  | 幅 |  |
| 15 | PPT课件设计 | 16:9/4:3 | 各类会议或活动PPT文件设计排版 |  | 页 |  |
| 16 | 室内或户外背景画面－大型喷绘 | 按需制作 | 户外外光灯布 |  | m² |  |
| 17 | 室内或户外大型背景桁架搭建+画面 | 1000*1000 | 桁架搭建+户外外光灯布，需人工搬运4楼以内上下两趟（无电梯） |  | ㎡ |  |
| 18 |  | 1000*1000 | 桁架续租/天 |  | 套 |  |
| 19 | 舞台搭建 | 1000*1000 | 铝合金材质,400-600mm高 |  | m² |  |
| 20 | 舞台斜面 | 1000*1000 | 根据场地大小，定制会议主题斜面结构 |  | m² |  |
| 21 | 舞台地毯 | 1000*1000 | 拉绒地毯 |  | m² |  |
| 22 | LED屏租赁搭建 | 1000*1000 | P3 |  | m² |  |
| 23 | 音响租赁 |  | 8+4+4线阵音响 |  | 套 |  |
| 24 | 话筒租赁 |  | 无线话筒 |  | 个 |  |
| 25 | 会议活动席卡 |  | 强力磁亚克力+铜版纸 |  | 个 |  |
| 26 | 现场摄像 |  | 数码高清摄像机、数码单反 |  | 天/人 |  |
| 27 | 照片直播 |  | 现场拍照并上传照片 |  | 个 |  |
| 28 | 礼仪人员 |  |  |  | 天/人 |  |
| 29 | 司仪台租赁 |  |  |  | 个 |  |
| 30 | 司仪台装饰 |  | Kt板异形结构定制 |  | 套 |  |
| 31 | 会议手册设计制作 | 210x285mm | 设计+印制（封面250g铜版纸双面彩印，内页157g铜版纸双面彩印，骑马订，20P） |  | 本 |  |
| 32 | 会议文件夹+会议便签 | 220x310mm | 设计+印制（封面250g铜版纸纸双面彩印，模切，会议便签120g双胶纸单面彩印，10张） |  | 份 |  |
| 33 | 会议日程 | 210x285mm | 250g铜版纸双面彩印，压痕 |  | 份 |  |
| 34 | 会场展架 | 1000x2000 | 铝合金丽萍展架，双面高清海报裱亚展板画面 |  | 套 |  |
| 35 | 会议用纸质手提袋 | 260x340mm | 300g白卡纸彩印+哑膜+模切+粘接 |  | 个 |  |